## Лабораторная работа № 2.
Настройка маршрутизатора

### Цель работы

Получение практических навыков настройки маршрутизатора.

### Краткое описание

В локальной сети, содержащей 10 IP-сетей и 6 маршрутизаторов, один из маршрутизаторов вышел из строя. Требуется настроить Windows NT/2000/XP/другой для работы в качестве маршрутизатора.

### Постановка задачи

Вам предоставлена виртуальная машина, которую нужно настроить для работы в качестве маршрутизатора.

1. Существенные элементы конфигурации виртуальной машины.

- имеет 1 сетевую плату AMD PCNet PCI Adapter;

- установленная операционная система – Windows NT/2000/XP;

- NetBIOS-имя машины – WINDOWS;

- имя рабочей группы – WORKGROUP;

- установленные сетевые протоколы – NetBEUI.

- имеется учетная запись пользователя administrator, пароль пустой.

2. Топология сети и адреса.

Требуется добавить 2 сетевых платы и установить драйвера для них; установить протокол IP и настроить его параметры; разрешить маршрутизацию и настроить ее параметры для замещения одного из маршрутизаторов сети (номер маршрутизатора зависит от Вашего варианта). Для каждой сети должны быть указаны все возможные маршруты, не использующие одинаковых маршрутизаторов и, по возможности, проходящие через различные сети.

### Дополнительная информация

- Указание выполнять продвижение пакетов в другие сети выполняется явно в сетевых настройках.

- При работе следует использовать команду route:

  - route ?  – показывает  справку по команде route;

  - route PRINT – показывает таблицу маршрутизации;

  - при добавлении маршрутов следует использовать ключ –p (в противном случае маршрут будет действовать до первой перезагрузки);

  - route –p ADD 192.168.4.0 MASK 255.255.255.252 192.168.10.162 METRIC 3 – добавление на маршрутизаторе 1 маршрута в сеть 192.168.4.0/30 через маршрутизатор 2;

  - route DELETE 192.168.4.0 – удаление маршрута в сеть 192.168.4.0

- Для перенаправления вывода большинства команд в файл следует использовать >

  - команда  >имя_файла  (например, route print >имя_файла)

- Для перенаправления вывода команды route ? в файл следует использовать

  - route ?  2>имя_файла

- Если потребуется, инсталляционный пакет Windows находится в каталоге C:\I386.

### Требуемые результаты

- Предъявленная машина с корректными настройками.

- Отчет о выполненной работе, содержащий

  - постановку задачи;

  - описание выполненных действий;

  - итоговую таблицу маршрутизации.