- LC - АВТОГЕНЕРАТОРИ

( ПРИНЦИП ДІЇ )

Радіоелектронний пристрій, у якому спонтанно (тобто самодовільно, без будь-якого впливу ззовні) виникають та встановлюються періодичні коливання, має назву автогенератора (генератора з самозбудженням).

1.1. Негативна диференціальна провідність (НДП)

Найпростішим чином автогенератор можна побудувати, якщо скористатися будь-яким нелінійним пристроєм (двополюсником), на вольтамперній характеристиці якого існує ділянка з негативною диференціальною провідністю (рис.1.1). На цьому графіку видно, що в межах напруги від Uaдо Ub струм Iзменшується зі зростанням напруги, прикладеної до двополюсника:

DI=-|Gd|DU	Ua<U<Ub		де	Gd=dIdU<0

Якщо до такого двополюсника, встановленого у робочу точку “О”, прикласти гармонічну напругу U(t)=U0+vm sin w t (і при цьому витримати умову vm<<U0), то змінна складова струму дорівнюватиме

i(t)=-|Gd|vmsin w t ,

а потужність, що виділятиметься на цьому елементі, буде

P=-12|Gd|vm2<0.

Негативний характер потужності означатиме, що даний двополюсник не буде поглинати потужності, а, навпаки, буде виділяти її. Він стає не споживачем, а джерелом енергії коливань з частотою w .

Слід однак відмітити, що стосовно до джерела живлення з напругою U0 такий елемент являтиме собою позитивну омічну провідність G0=I0U0 і буде споживати потужність P0=I0U0>0. Таким чином, подібний двополюсник буде являти собою пристрій, що перетворює енергію постійного струму у енергію електричних коливань і може вважатися джерелом (генератором) цих коливань.

1.2. Увімкнення НДП паралельно до коливного контуру

Реалізувати цю можливість можна увімкнувши двополюсник з НДП паралельно до коливного контуру (рис.2а.). Опір R, що увімкнений паралельно  до ємнісної вітки LRC-контуру, можна перерахувати у цю вітку послідовно до ємності за відомими формулами

r'=R1+(w⋅RC)2				C'=1+(w⋅RC)2w2R2C

При w2R2C2>>1 ці формули спрощуються і набувають вигляду

r'=1w2RC2					C'=C .

Контур з такими параметрами, зображений на рис.2б, буде еквівалентним до контуру зображеного на рис.2а.

Якщо резистор R матиме негативну диференціальну провідність Gd, тобто якщо  R=-1|Gd|, то  опір r', що вноситься у контур, буде також негативним:

r'=-|Gd|w2C2 .

Загальний опір у контурі r є сумою власного опору контуру rk та r' і у випадку |r'|>rk стає негативним.

Вільні коливання струму у контурі описуються відомим диференціальним рівнянням

d2idt2+2ddidt+w2i=0

де w=w02−d2»w0; w0=1LC  та d=r2L .  Отже цей струм буде

i(t)=i0e−dtsin w0t

Якщо rk<|r'|, загальний опір контуру r та згасання d стають від’ємними. Амплітуда струму буде тепер не згасати (як у звичайному контурі), а, навпаки, експоненційно зростати (рис.1.3). Це зростання припиниться лише тоді, коли амплітуда коливань почне виходити за межі ділянки вольтамперної характеристики, в межах якої Gd від’ємне.

Що ж до початкової амплітуди i0,  від якої починається зростання коливань, то нею можуть бути коливання, викликані перехідними процесами при вмиканні контуру, або теплові флуктуації струму, які завжди присутні у будь-якому електричному колі.

Таким чином умова самозбудження коливань в контурі, до якого підключено негативну диференціальну провідністьGd, може бути записана як

|Gd|w02C2>rk		або як 			|Gd|>1Ræå

де Ræå=1w022rk=LrkC  - еквівалентний опір контуру на резонансній частоті.

1.3. Реальні елементи з негативною диференціальною

провідністю

Серед різних активних елементів зустрічаються такі, у яких  на їх вольтамперних характеристиках існують  ділянки з негативною диференціальною провідністю.

Прикладом такого елементу може бути обернено-зміщений p−nперехід. При тепловому пробої такого переходу на його вольтамперній характеристиці може виникнути ділянка з негативною диференціальною провідністю (рис.1.4), котру можна використати для генерації високочастотних коливань. Цей ефект спостерігав ще у 1922 р. російський винахідник Лосєв, який запропонував перший напівпровідниковий автогенератор, названий ним “кристадином”.

Класичним прикладом пристрою з НДП є тунельний діод, який має вольтамперну характеристику подібну до зображеної на рис.1.1. Оскільки НДП тунельного діоду дуже велика, він звичайно підключається до коливного контуру автотрансфоматорно, так щоб еквівалентний опір Rboміж точками “b” i “o” перевищував |Gd|−1 не більше як в 1,5 - 3 рази (рис.1.5).  ЯкщоRbo буде більше цієї величини, то амплітуда коливань виходить за межі ділянки з НДП, і форма генерованих коливань стає  далекою від синусоїдальної, що вельми небажано.

1.4.Транзисторний автогенератор

Однак, розглянуті вище елементи з, так би мовити, “природною” негативною диференціальною провідністю порівняно зрідка застосовуються на практиці. Справа в тому, що здебільше інтервал  існування НДП у них досить  вузький, амплітуда генерованих коливань виходить невеликою, а к.к.д. - низьким.

Кращі результати вдається одержати штучно створюючи НДП за допомогою керованих активних пристроїв -  транзисторів або електронних ламп - шляхом їх увімкнення у кола з позитивним зворотним зв’язком. Саме по цьому шляху і ідуть у  більшості випадків.

Для того, щоб у схемі, зображеній на рис.1.6а, мала місце генерація коливань, елемент з НДП, увімкнений паралельно до контуру, повинен пропускати максимальний струм в моменти, коли напруга на контурі найнизча. Навпаки, коли напруга на контурі максимальна, струм у колі має бути мінімальним (рис.1.7). Тобто струм iK,  що створюється елементом з НДП, має бути протифазним до  прикладеної до нього напругиvK.

Здійснити це можна, використовуючи як активний елемент транзистор і увімкнувши його так, щоб його колекторний струм примусово змінювався б у протифазі з прикладеною до нього напругою. Для керування колекторним струмом можна скористатися трансформаторною схемою (рис.1.6б), за допомогою якої на базу транзистора подається напруга пропорційна до контурної,  але інвертована за фазою. Останнє можна забезпечити відповідним “оберненим” приєднанням кінців індуктивності зв’язку Lå. На  схемі кінці індуктивностей L i Lå з синфазною напругою помічені чорними крапками.

Зображена схема є не що інше як резонансний підсилювач охоплений позитивним зворотним зв’язком. Дійсно, вхідна напруга vç відтворюється на контурі інвертованою за фазою і підсиленою у k разів. Далі цей сигнал  повертається на базу через трансформатор зазнавши поворот за фазою ще на 180о та послаблений у β разів. Цей поворот за фазою утворюється завдяки описаному вище з’єднанню  кінців індуктивності Lå, що забезпечує позитивний характер зворотного зв’язку  і виконання фазової умови самозбудження. Що ж до амплітудної умови  kβ>1, то вона має бути забезпеченою достатньою величиною коефіцієнта зворотного зв’язку β та коефіцієнта підсилення k.

Розглянемо тепер всі ці міркування з кількісної точки зору та пов’язавши це з наведеними вище умовами про негативний характер диференціальної провідності активного елементу.

Як було доведено вище, умовами самозбудження є нерівності

Gd<0				(1.1)

|Gd|>1Ræå				(1.2)

де Ræå - еквівалентний опір контуру, а |Gd| - модуль негативної диференціальної провідності  частини схеми  ліворуч  від лінії “aa” на рис.6б. Під величиною Gd тут слід розуміти відношення амплітуди змінної частини колекторного струму iKmдо амплітуди змінної частини колекторної напруги vKm.

Gd=iKmvKm				(1.3)

Колекторний струм визначається базовою напругою

iKm=h21eiçm=h21eh11evçm			(1.4)

Підставивши (1.4) у (1.3), одержимо

Gd=h21eh11evçmvæm=±h21eh11e|β  |,		(1.5)

де β=vçmvæm - коефіцієнт трансформації нашого трансформатора. В залежності від полярності увімкнення Lå він може бути позитивним або негативним.  Негативне значення β означає, що напруга на базі протифазна до напруги на контурі. Саме цей варіант треба обрати  щоб задовольнити нерівності (1.1). Таким чином, нерівність (1.1) має зміст фазової умови самозбудження.

Підставивши (1.5) до (1.2), приводимо (1.2) до вигляду

h21eh11eRæå|β   |>1				(1.6)

Величина h21eh11eRæå є не що інше, як коефіцієнт підсилення резонансного підсилювача. Тому (1.6) може бути зведено до відомого виразу для амплітудної умови самозбудження

kβ   >1				(1.7)

В реальних умовах еквівалентний опір контуру шунтується вихідною  провідністю транзистора h22e. Урахування цієї провідності дозволяє уточнити вираз (1.6), який тепер набуває вигляду

h21eh11e(Ræå||1h22e)|β   |>1.

1.5. Реальні схеми транзисторних автогенераторів

Необхідний для самозбудження автогенератора зворотний зв’язок, що інвертував би фазу коливань, можна створити не лише за допомогою трансформатора, як це  зображено на рис. 6б, але і іншими шляхами.

Прикладом може бути зображена на рис.1.8 схема з автотрансформаторним зворотним зв’язком (так звана “індуктивна триточка” або схема Хартлі). В цій схемі середня точка контуру o заземлюється, а колектор і база приєднуються до протилежних кінців контуру a i b. Отже, протифазність напруг на базі і колекторі реалізується тут без усяких проблем, просто шляхом відповідного приєднання транзистора до контуру. Коефіцієнт зворотного зв’зку єβ=LboLao. На рис.1.8 і далі джерело живлення схеми і ланцюги, що створюють зміщення на базі, не зображені, щоб не захаращувати малюнка. Методи забезпечення режиму живлення транзистора будуть розглянуті окремо далі.

Іншим прикладом може бути ємнісна триточка (схема Колпітца), де зворотний зв’язок утворюється за допомогою ємнісного дільника CaCb (рис.1.9). Обидві ємності утворюють ємність контуру C=CaCb(Ca+Cb).

Середня точка дільника oзаземлюється . Оскільки через обидві ємності протікає один і той же контурний струм I, напруги, що утворюються на ємностях, протифазні по відношенню до спільної точкиo  і дорівнюють

Uao=IwCa		Ubo=IwCb.

Отже, коефіцієнт зворотного зв’язку UboUaoдорівнюватиме β=CaCb.

Певну цікавісь являє собою схема зображена на рис.1.10.а. Вона являє собою транзистор, до входу і виходу якого підключені два однакових контури настроєні на частоту w0. Така ситуація складається, наприклад, у багатокаскадному резонансному підсилювачі. Подібна схема має схильність до самозбудження через прохідну ємність транзистора CK.

Дійсно, на частотахw<w0 обидва контури мають індуктивну провідність і схема з рис.1.10а може бути зведена до еквівалентної схеми зображеної на рис.1.10б. А та, у свою чергу, зводиться до розглянутої вище  індуктивної триточки (рис.1.8). Таким чином, схема, зображена на рис.1.10а, дійсно здатна до самозбудження. Ця здатність реалізується, якщо ємністьCK буде достатньо великою.

В усіх розглянутих вище схемах транзистор був увімкнений за схемою зі спільним емітером (СЕ). Але можна побудувати автогенератор з транзистором увімкненим за схемою зі спільною базою (СБ). Така схема зображена на рис.1.11.

Особливість підсилювального каскаду зі спільною базою  полягає у тому, що його вихідна напруга синфазна зі вхідною. Тому для створення позитивного зворотного зв’язку нема потреби інвертувавти за фазою напругу, що подається з колектора на емітер.  Зображена на рис.1.11 схема є індуктивною триточкою СБ. Аналогічно можна побудувати і ємнісну триточку СБ і інші подібні схеми СБ - автогенераторів. Аналогічно можна побудувати  та проаналізувати  індуктивну трьохточку зі спільним колектором. В ній коефіцієнт зворотного зв’язку будеβ=LcbLab .

1.6. Схеми живлення автогенераторів

Живлення автогенераторів можна здійснювати послідовним або паралельним методом.  При послідовному живленні постійна складова колекторного струму проходить через індуктивність контуру, отже контур в цілому знаходиться під тією ж постійною напругою, що і колектор (рис.1.13).  Для того щоб змінна складова колекторного струму не потрапляла у коло живлення на її шляху ставлять звичайно фільтр RÔÔ. Напруга зміщення подається на базу звичайним шляхом через дільник R1R2; змінна напруга потрапляє на базу через розділову ємність Cç.

При паралельному живленні (рис.1.14) змінна та постійна складові колекторного струму в точці К розгалужуються: змінна компонента IKm через розділову ємність CP спрямовується на контур, а постійна складова IK0 іде через дросель Lò до джерела живлення.

Перевагою схеми з послідовним живленням є її простота; перевагою схеми з паралельним живленням  - відсутність постійної напруги на контурі.

При організації живлення автогенератора зі спільною базою виникають певні труднощі, оскільки полярність постійної напруги на емітері має бути протилежною до полярності  на колекторі. Отже така схема потребує два джерела живлення з протилежною полярністю (по відношенню до землі). Обійтись одним джерелом живлення  можна скориставшись схемою зображеною на рис.1.15. Тут емітер, як і раніше, знаходиться під нульовим постійним потенціалом. А позитивний (по відношенню до емітера) потенціал подається на базу через дільник R1R2; по змінній напрузі база заземлена через велику ємністьCç. Сигнал зворотного зв’язку подається з точки b на емітер через ланцюг, що складається з розділової ємності CE та дроселя Lò. Оскільки у цій схемі використовується принцип послідовного живлення, джерелоE підключене до контуру через фільтрRÔÔ. Перевагою схеми СБ є можливість генерації до більших частот, аніж у схемі СЕ, оскільки гранична частота fh21çзначно (у h21E разів) більша за граничну частоту fh21E.

Контрольні питання до розділу

"LC - автогенератори - принципи дії".

- Назвіть реальні електронні прилади, які мають негативну диференціальну провідність (НДП). Намалюйте їх вольтамперні характеристики та вкажіть на них області НДП.

- Чи може бути негативним одночасно і омічний, і диференціальний опори електронного приладу?

- Чи можлива ситуація, за якої коливання в контурі, зображеному на рис.1.2б, при виконанні амплітудної умови самозбудження не розів'ються за браком початкової амплітуди  коливань I0 ?

- Як залежатиме від часу амплітуда коливань в контурі якщо 1/|Gд|=Rекв ?

- Чому на рис.1.5 тунельний діод підключений не до усього контуру, а тільки до його частини?

- Поясніть, як в схемі автогенератора, зображеного на рис.1.6б, забезпечується виконання фазової умови самозбудження?

- Якою повинна бути взаємна індуктивність М між котушками індуктивності L та LЗВ на схемі рис. 1.6б, щоб виконувалась амплітудна умова самозбудження?

- Чому малий вихідний опір транзистора утруднює самозбудження автогенератора?

- Поясніть, як виконується фазова умова самозбудження в схемі індуктивної трьохточки.

- Чи зможе самозбудитися схема, зображена на рис.1.10а , якщо замість ємності СК увімкнути індуктивність?

- Чому схема, зображена на рис.1.10а, може самозбуджуватися лише на частоті, нижчій від резонансної частоти її контуру?

- Чи може статися самозбудження схеми, зображеної на рис.1.10а, якщо контури будуть дещо розстроєні один відносно до одного?

- Чи зможе самозбудитися автогенератор, зображений на рис.1.13, якщо опір R1 відключити від джерела живлення EK ?

- Намалюйте схему автогенератора з послідовним живленням для польового транзистора з вбудованим  р-каналом.

- З яких міркувань повинна обиратися величина розділових ємностей Ср і СБ та індуктивність дроселя Др для схеми з паралельним живленням (рис.1.14).

- Які переваги та недоліки притаманні схемам з послідовним та паралельним живленням? Порівняйте їх між собою.

- Чому в схемі автогенератора, в якому транзистор увімкнений із спільною базою (рис. 1.15), заземлюється крайня нижня точка контуру, а не середня, як, наприклад, на схемі на рис.1.13 або 1.14?

- Намалюйте схему автогенератора - індуктивної трьохточки - з каскодним увімкненням транзисторів.

Задачі до розділу

"LC - aвтогенератори".

- Паралельно до коливного контуру з параметрами L = 1000 мкГ, C = 250 пФ; Q0 = 40 увімкнений негативний опір 15 кОм. Чи будуть самозбуджуватися коливання в контурі?

- Для автогенератора з тунельним діодом, зображеного на рис.1.5, обчисліть величину індуктивності Lbo, необхідної для успішної роботи автогенератора. Умови: частота генерації f0 = 10 МГц; C = 50 пФ, добротність контуру Q0 = 50. Негативний опір діода |Rд| = 50 Ом.

- В генераторі, зображеному на рис.1.6б, параметри контуру L = 250 мкГ; C = 500 пФ; Q0 = 50. Параметри транзистора h11E= 0,5 кОм; h21E= 40; h22E= 100 мкСм. Якою повинна бути взаємна індуктивність M між котушками індуктивності L та Lзв , щоб генератор самозбуджувався?

4.Для автогенератора з паралельним живленням, зображеного на рис.1.14, обчислити точку оптимального підключення контуру до транзистора, величину коефіцієнту зворотного зв'язку та індуктивність Lbo, необхідні для самозбудження, а також ємність розділового конденсатора та індуктивність дроселя. Прийняти L = 64 мкГ; C = 100 пФ; Q0 =50; h11= 1,2 кОМ; h21E= 60; h22E= 250 смСм.