4. RC - АВТОГЕНЕРАТОРИ

На низьких частотах (нижче 104−105Гц) застосування в автогенераторах LC - контурів виявляється незручним, оскільки індуктивність в них виходить надто великою, а добротність контурів низькою. Тому для частот звукового діапазону і нижче доцільніше застосовувати схеми без індуктивностей, тобто схеми, що містять лише R i C елементи. Ідея такого RC - автогенератора досить проста (рис.4.1).

У підсилювальному каскаді має бути створений позитивний зворотний зв’язок β(w) через чотириполюсник, що складається лише з резисторів і ємностей. На потрібній частотіw0 цей чотириполюсник повинен обертати фазу сигналу на 1800. Цим буде забезпечене виконання фазової умови самозбудження  саме на цій частоті. Крім того, на цій же частоті має виконуватись ще й амплітудна умова k(w0)β(w0)>1, де k(w0)−коефіцієнт підсилення каскаду на частоті w0. Звичайно цю умову неважко виконати, зробивши k достатньо великим.

- Автогенератор з багатоланковим RC  - фільтром

Отже, задача зводиться до того, щоб побудувати з RіC елементів чотириполюсник, який би обертав фазу гармонічного сигналу  з частотою w0 на 1800.

Здатність обертати фаз має найпростіше диференцююча RC - комірка (рис.4.2а).Якщо вважати, що її вихідний струм IåÑÕ дорівнює нулеві, то виявиться, що вихідна напруга U2 випереджає вхідну напругу U1 на фазовий кутj

j=arctgUCUR=arctg1wRC,

а величина вихідного сигналу дорівнює U2=U1cosj. (рис.4.2б).

Здавалося б, що обравши частоту, на якій диференцююча комірка здійснює обертання фази на 600, можна, увімкнувши послідовно три таких комірки, здійснити поворот фази на 1800 . Справа, одначе ускладнюється тим, що при послідовному увімкненні комірок кожна наступна комірка буде шунтувати і навантажувати вихід  попередньої, так що зроблене вище припущення проIåÑÕ = 0, буде вже неправомірним.  Потрібно розв’язувати задачу одразу для всіх комірок (наприклад, методом контурних струмів) і розраховувати залежності  β(w)і j(w). Такий розрахунок показує, що вимога j=pдля трьох послідовно увімкнутих диференцюючих RC - комірок буде виконана на частоті

w0=16RC,

а модуль передачі напруги |β| на цій частоті дорівнюватиме β(w0)=129. Тому для успішної роботи схеми зображеної на рис.4.1 модуль коефіцієнта підсилення каскаду має бути не меншим від 29.

Подібний результат можна отримати і з трьома послідовно увімкненими інтегруючими RC - комірками. В цьому випадку

w0=6RC			β0=129.

Можна, звичайно, побудувати фазобертаючий ланцюжок з RC - комірок більше за три. Вирази для w0 та β(w0)будуть тут трохи іншими. Але чи навряд  доцільно ускладнювати схему, і тому на практиці звичайно користуються ланцюжками з трьох комірок.

Схема найпростішого RC - генератора з фазообертаючим ланцюжком з трьох диференцюючих  RC - комірок зображена на рис.4.3.

Але по відношенню до неї слід зробити декілька зауважень:

а) вхідний опір RC - ланцюжка шунтує вихід підсилювального каскаду. Це призводить до того. що коефіцієнт підсилення каскаду дещо знижується, а  поворот фази підсилювальним каскадом виявляється відмінним від 1800 . Тому при вибору елементів схеми бажано робити C як можна меншим, а R більшим (але так, щоб їх добуток зберігав потрібне значення);

б) вхід транзистора шунтує вихідний резистор останньої комірки ланцюжка. Тому при h11e≤Rбажано узгоджувати вихід фазообертаючого ланцюжка зі входом транзистора через емітерний повторювач;

в) на відміну від LC - генераторів, де коливний контур виділяє на виході чисту гармонічну напругу навіть при великих нелінійних спотвореннях колекторного струму, в RC−генераторах такої частотно-вибіркової ланки немає. Тому нелінійні спотворення колекторного струму будуть вповні відтворюватися у вигляді відповідних спотворень вихідної напруги. Отже, не рекомендується значно перевищувати амплітудну умову kβ>1, бо значного виграшу у амплітуді при збільшенні kβ не буде, а нелінійні спотворення зростуть.

- RC - автогенератор з мостом Віна

Інший різновид RC- автогенератора можна створити на основі операційного підсилювача  з використанням моста Віна (рис.4.4).

Дільник з опорів R33 і R0 створює тут негативний зворотний зв’язок, який забезпечує коефіцієнт підсилення k=1+R33R0. Для створення позитивного зворотного зв’язку до неінвертуючого входу «а» підключене RC коло, яке забезпечує поворот фази вихідного сигналу на кут j=0 для частоти w0=1RC. Коефіцієнт передачі сигналу з виходу «с» на вхід «а» буде на цій частоті дійсним числом і дорівнюватиме UaoUco=β=13. Отже, фазова умова самозбудження буде задовольнятися лише на частоті w0, а амплітудна умова kβ>1 визначатиметься  конкуренцією позитивного і негативного зворотного зв’язку і матиме вигляд

(1+R33R0).13>1		або		R33>2R0

Схема, у яку ввімкнено операційного підсилювача на рис.4.4, має назву моста Віна. Така назва стає зрозумілою, якщо перемалювати наведену вище схему у вигляді моста (рис.4.5), де вертикальна діагональ відповідає виходу операційного підсилювача, а горизонтальна - його входам.  Зображений міст (за ім’ям його автора - міст Віна) є частотно - вибірковим. Він балансується при виконанні двох умов:

а)  w=w0=1RC		і	б)  R33=2R0

При виконанні цих умов сигнал на горизонтальній діагоналі зникає, а при R33>2R0 позитивний зворотний зв’язок пересилює негативний і генератор легко збуджується.

Основною проблемою в подібних автогенераторах є погана форма генерованих коливань. Вона буде тим гірша, чим сильніше перевиконана амплітудна умова самозбудження. Тому після того, як автогенератор збудиться, умовуR33>2R0 слід як можна послабити. Це можна зробити автоматично, увімкнувши замість резистора R0 (або послідовно з ним) елемент, опір якого зростав би зі збільшенням струму через нього. Тоді в міру збільшення амплітуди генерованих коливань опір R0 збільшувався б, і нерівність R33>2R0 наближалась б до рівності. Таким елементом може бути мініатюрна лампочка розжарювання, опір волосинки якої сильно зростає при протіканні через нього електричного струму. Саме такі лампочки застосовуються у подібних автогенераторах для автоматичного встановлення міри зворотного зв’язку і одержання задовільної форми  генерованих коливань.

Контрольні питання до розділу

«RC - автогенератори»

- Чому на низьких (звукових) частотах краще застосовувати RC - автогенератори, а не  LC - автогенератори?

- В чому полягає ідея створення RC - автогенератора?

- Яким вимогам має задовольняти чотириполюсник зворотного зв’язку в RC - автогенераторі?

- Поодинока диференцююча RC - комірка обертає фазу гармонічного сигналу на кут j . Чи можна при послідовному ввімкненні кількох таких комірок для підраховування загального повороту фази просто підсумовувати кути j кожної з них  ?

- Зобразіть схему RC - автогенератора подібну до наведеної на рис.4.3, але не з диференцююсими RC - комірками, а з інтегруючими.

- Як можна узгодити вихідний опір фазообертаючого RC - ланцюжка, зображеного на рис.4.3, з вхідним опором транзистора?

- Чому форма коливань, генерованих RC - автогенераторами, звичайно відрізняється від гармонічної? Що треба робити, щоб наблизитись до гармонічної форми генерованих коливань?

- Навіщо в RC - автогенераторі з мостом Віна (рис.4.4) потрібне коло негативного зворотного зв’язку R33R0?

- Чому автогенератор, зображений на рис.4.4, називають RC - автогенератором з мостом Віна? Де тут схема моста?

- Навіщо для покращання форми генерованих коливань в RC - автогенераторі з мостом Віна послідовно з резистором R0 вмикають лампочку розжарення?

Задачі до розділу

«RC - автогенератори»

- В схемі RC - автогенератора, зображеного на рис.4.3, R=50ì;C=0.01Ô. Параметри транзистора h11E=1.2ì;h21E=50;h22E=10−4. Опір у колі колектора RK=10ì. Чи самозбудиться такий автогенератор? Якщо так, то на якій частоті?

- Яким буде в задачі №1 вхідний опір фазообертаючого RC - ланцюжка? Чи буде він істотно шунтувати вихідне коло транзистора? Чи треба враховувати цю шунтуючу дію при визначенні амплітудного критерію самозбудження?

- На якій частоті фазообертаючийо RC - ланцюжок, складений з трьох інтегруючих RC - комірок буде обертати фазу сигналу на 1800 . R=50ì;C=0.01Ô?

- В автогенераторі з мостом Віна (рис.4.4) R33=20ì. Якої величини має бути опір R0, щоб забезпечити умови генерації ? Яку частоту він генеруватиме  якщо R=10ì;C=50 Ô?