- Селективні підсилювачі

Селективний (вибірковий) підсилювач - це смуговий підсилювач з відносно вузькою смугою пропускання. Якщо у смугового підсилювача верхня і нижня границі смуги пропускання fB та fH можуть, в принципі, мати довільне значення, то у селективного підсилювача вони обмежують дуже вузьку смугу пропускання Df=fB−fH<<(fB+fH)2.

Підсилення сигналів селективними підсилювачами забезпечується активними елементами схеми (транзисторами, електронними лампами або операційними підсилювачами), а вибіркові властивості - її пасивними елементами. На високих частотах як частотно - вибіркові елементи звичайно застосовуються високодобротні коливальні LC - контури. На низьких частотах, де для реалізації таких контурів потрібні б були дуже великі індуктивності, селективні властивості забезпечуються частотно - вибірковими RC- схемами, сконструйованими лише з ємностей та резисторів.

- Селективний RC-підсилювач зі смуговим фільтром

у колі позитивного зворотного зв’язку

Найпростіший RC-фільтр, якому притаманні частотно-вибіркові властивості,

|  | зображено на рис. 9.1. З першого погляду очевидно, що ємність C1 не пропускатиме на вихід низькочастотну частину спектра вхідних сигналі, а ємність C2 - закорочуватиме не землю його високочастотну частину. Отже, повинна існувати певна частота. Яка буде проходити через цей чотириполюсник з найменшим ослабленням. Розрахунок дає значення для коефіцієнта проходження |
| --- | --- |

β(w)=våÑÕvåÕ=wC1R2w(R1C1+R2C2+R2C1)−j(1−w2R1R2C1C2)		(9.1)

У окремому випадку, з яким звичайно мають справу на практиці, коли R1=R2=R;C1=C2=C, вираз (9.1) спрощується і набуває вигляду

β(w)=wCR3wRC−j(1−w2R2C2) 			(9.2)

|  | За структурою цей вираз нагадує аналогічний вираз для коливного LC- контуру. На частоті w0=1RC член у круглих дужках стає рівним нулю і β(w) досягає свого максимального значення βMAX=13 (рис.9.2). Частоту w0 називають квазирезонансною частотою, хоча і ясно, що тут не йдеться про резонанс як фізичне явище. Формально може бути і введена величина ефективної добротності, яка також дорівнює 1/3. |
| --- | --- |

Звичайно, селективні властивості такого фільтру невисокі. Проте, їх можна покращити, якщо застосувати цей фільтр у колі позитивного зворотного зв’язку операційного підсилювача (рис.9.3). При цьому, як відомо, коефіцієнт підсилення підсилювача дорівнюватиме      Дещо іншим є принцип роботи селективного RC - підсилювача, в якому застосовується негативний зворотний зв’язок через RC - фільтр режекторного типу. (рис.9.5). Коефіцієнт підсилення в такому випадку дорівнює				На високих та низьких частотах, де режекторний фільтр повністю прозорий для сигналів, β(w)»1 і k' знижується до величин  порядку одиниці (рис.9.6). Однак, в міру наближення до частоти w0, коефіцієнт зворотного зв’язку β(w) стає дедалі все меншим і меншим, поки нарешті на частоті квазирезонансу, де β(w0)мінімальне, величина k' досягає свого максимального значення.

Як режекторні фільтри можна застосовувати RC - мости, які балансуються на квазирезонансній частоті. Здебільше застосовують так званий «подвійний Т - міст», який є паралельним сполученням двох  Т - подібних RC - чотириполюсників (рис.9.7).  Вираз для амплітудно-частотної характеристики такої схеми має вигляд:

|β(w)=1−(wRC)2[1−(wRC)2]2+(4wRC)2			(9.5)

На квазирезонансній частоті w0=1RC цей вираз перетворюється у нуль.

Для побудови частотно - вибіркового підсилювача подвійний Т-міст можна ввести у коло негативного зворотного зв’язку операційного підсилювача, який працює за схемою інвертуючого увімкнення (рис.9.8).

На частоті квазирезонансу сигнал з виходу на вхід не проходить, негативний зворотний зв’язок відсутній і коефіцієнт підсилення k' виявляється рівним коефіцієнту підсилення «чистого» підсилювача. На всіх інших частотах негативний зворотний зв’язок більшою чи меншою мірою придушує підсилення і зменшує величину k'. Вираз для модуля коефіцієнта підсилення даної схеми поблизу квазирезонансу має вигляд:

|k'(Dw)|=k01+(k02Dww0)2        де     Dw=w−w0

і подібний аналогічному виразу для АЧХ коливного LC−контуру. Ефективна добротність  АЧХ такого підсилювача виявляється рівною QEFF=k04; її можна зробити досить великою, якщо збільшувати коефіцієнт підсилення «чистого» підсилювача.

Оскільки  в даній схемі застосовується лише негативний зворотний зв’язок, жодних ускладнень з самозбудженням тут не виникає. Тому при побудові селективних RC- підсилювачів перевагу звичайно надають саме схемі з подвійним Т- мостом, яка при великих значеннях k0 може забезпечити як велике і стійке підсилення на частоті квазирезонансу, так і досить хорошу вибірковість.

k'=k01+β(w)k0	       (9.4)

і , якщо β(w)¹0 завжди менший від k0.

k'=k01−β(w)k0               			(9.3)

де k0 - коефіцієнт підсилення «чистого» підсилювача.

На частотах, далеких від квазирезонансу, де β(w) близька до нуля, k'@k0 (рис.9.4),  але при наближенні до квазирезонансу знаменник у (9.3) зменшується і k' зростає, досягаючи максимального значення при w=w0.При β(w0)k0→1 висота цього максимуму може стати як завгодно великою, а смуга пропускання відповідно як завгодно малою. Слід, однак, передбачати, щоб значення β(w0)k0 не перевищувало одиницю, оскільки в такому разі  схема самозбуджується  і підсилювач перетворюється на автогенератор. Для запобігання цього служить коло негативного зворотного зв’язку, яке знижує k0 на всіх частотах до значень k0<3. Очевидно, для цього повинне виконуватися співвідношення R33<2R0. Змінюючи відношення величин R33 та R0 можна регулювати високу та гостроту кривої зображеної на рис.9.4.

- Селективний  RC - підсилювач з режекторним фільтром

у колі негативного зворотного зв’язку

Величину k0 будемо вважати дійсною та позитивною.