## Архів рубрики 'Апаратура радіорелейного зв’язку'

### Абонентська високочастотна установка АВУ

Автор:

Автор

25.09.2008

Рубрика: Апаратура радіорелейного зв’язку

. 0 Коментарів

Для ущільнення абонентської лінії додатковим телефонним каналом, розташованим в тональному діапазоні частот, служить абонентська високочастотна установка АВУ. Додатковий канал утворюється високочастотним ущільненням абонентської лінії з частотним розділенням каналів.

До складу абонентської установки АВУ входять: абонентські низькочастотний НЧ-А і високочастотний ВЧ-А блоки, блок станційних комплектів (БСПК), що складається з десяти врубних комплектів ВЧ/НЧ-С, статів станційних комплектів (СПК), на якому розміщується до восьми блоків БСПК, блоку батарей (ББ).

АВУ призначена для роботи по кабелях Т і ТПП (з жилами 0,4-0,7 мм) міської телефонної мережі.

Абонентська високочастотна установка АВУ →

### Цифрові радіорелейні станції серії МАЛЮТКА-Ц

Автор:

Автор

24.09.2008

Рубрика: Апаратура радіорелейного зв’язку

. 0 Коментарів

Цифрові радіорелейні станції призначені для передачі даних (цифровій інформації) із швидкістю 256 і 512 кбит/с у взаимо¬связанных системах зв’язку. Используют¬ся в основному для організації:

   сполучних ліній між АТС на місцевих мережах зв’язку загального користування;

   абонентських ліній (як радіоподовжувач телефонних ліній) на приміських і сільських мережах зв’язку;

   производственно-технологи¬ческой зв’язку різного призначення на трубопроводах, транспорті, энергосис¬темах, відгалужень від магістралей зв’язку і т.п.;

   зонових мереж;

   прив’язки різних пристроїв управління (сигналізація, ком¬пьютерные мережі).

Мають вбудовану апаратуру каналообразованія.
Базовий комплект станції складається із стійки апаратною, в ко¬торую входять приймач-передавач, па¬нель управління і мультиплексор; ан¬тенны направленою; фідерів завдовжки 25…75 м; ЗІП-О; комплекту техничес¬кой документації і упаковки.
Побудова РРЛ на базі цих станцій не вимагає додаткового комплектування мультиплексорами. Високий ступінь вживаності дан¬ных станцій обумовлений возможнос¬тью вибору НЧ закінчень, що входять в комплект даних станцій.
Загальні технічні характеристики серії

   Режим роботи - безперервний -/ Напруга живлення - посто¬янное 20…72 У; змінне 220 В (50 Гц) в буфері з акумулятором 24 В

   Можливість оперативної зміни робочих частот

Типи осередків НЧ закінчень:

   витікаюча абонентська лінія (ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ) (2 канали);

   що входить ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ (2 канали); / основний цифровий канал (ОЦК) (співнапрям або противо¬направленный);

   два або четирехпровод-ная СЛ.

НЧ-ОКОНЧАНІЯ комплектуються за бажанням замовника.
Відмінні характеристики електромагнітної сумісності, їх відповідність стандартам.
Система діагностики техниче¬ского стану станції і высокочас¬тотного тракту.
Всі станції мають систему за¬щиты ВЧ тракту від грозового розряду, а також систему захисту ланцюгів живлення від кидків напруги при живленні від мережі постійного струму.
Термін служби станцій не меншого 12 років.
Призначення 
Дані станції, крім призначення, вказаного вище, можуть також використовуватися для тимчасових і бистроразвертиваємих ліній зв’язку при аваріях, пожежах і інших ЧС.
У станціях застосовується чети-рехпозіционная відносна фазова модуляція.
Групова швидкість передачі 256 кбит/с не залежить від типу використовуваних каналів зв’язку. Інформаційна швидкість передачі сигналів (пропускна спроможність) не більше 192 кбит/с.
Станції за бажанням замовника комплектуються наступними типами низькочастотних закінчень:

   модем МД2ТЧ - канал тональної частоти (ТЧ) з Ікм-преоб-разованієм на швидкості передачі 64 кбит/с (ІКМ-64) або адаптивним ІКМ-ПРЕОБРАЗОВАНІЄМ на швидкостях 32 і 16 кбит/с (АДІКМ-32 і АДІКМ-16). Застосовується як сполучна лінія (СЛ) між АТС з двух- і чотирипровідними закінченнями;

   модеми МД2АВ і МД2АИ -канал ТЧ, використовуваний як радіоподовжувач абонентської лінії (ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ) АТС. Використовується в каналі ТЧ ІКМ-64 або АДІКМ-32, або АДІКМ-16;

   модем МДЦИ - основний цифровий канал (ОЦК). Стик співнапрям або протинаправлений відповідно до ГОСТ 26886. Швидкість передачі 64 кбит/с;

   модем МДС - асинхронний цифровий канал передачі даних з швидкістю від ПО бит/с до 115,2 кбит/с по одному з інтерфейсів сполучення з апаратурою передачі даних (АПД) RS232C, RS422 або RS485;

   модем МДС - канал Ethernet 10BASE-T. Задовольняє вимогам стандарту IEEE 802.3 в частині сполучення із стандартним устаткуванням мережі Ethernet. Швидкість передачі (16*N) кбит/с, де N=1,2,3… 12.

Крім того, замовник може вибрати:

   напруга живлення;

   піддіапазон робочих частот приймача-передавач;

   тип і кількість модемів в ОРС;

   тип і кількість модемів в ПРС, використовуваних для виділення каналів з кожного напряму зв’язку;

   місцеве або дистанційне керування;

   акустичну систему для гучномовного зв’язку.

Дана станція забезпечує упевнений прием/передачу при протяжності одного інтервалу від 35 до 60 км., залежно від рельєфу місцевості і висоти підвісу антени.
Організація схеми зв’язку уздовж транспортної магістралі на базі станцій МАЛЮТКА-Ц
TD class=”content”

### Серія радіорелейних станцій Азид-5ЦМ

Автор:

Автор

23.09.2008

Рубрика: Апаратура радіорелейного зв’язку

. 0 Коментарів

Станція призначена для передачі даних (цифровій інформації) із швидкістю 2048 кбит/с по рекомендації ITU-T G.703, забезпечує сполучення з апаратурою передачі даних (АПД) по сполучних лініях (СЛ) з хвилевим опором 120 Ом.
Основна область застосування у взаємозв’язаних системах і підрозділах на підприємствах з метою організації:

   зв’язки в сільській і приміській місцевості;

   зв’язки у видалених і труднодоступних районах з різним кліматом і рельєфом;

   відомчого і виробничий-технологічного зв’язку (на трубопроводах і транспортних підприємствах);

   зв’язки з рухомими лабораторіями і комплексами;

   локальних мереж.

Можливість побудови лінії зв’язку з використанням резервування дозволяє експлуатувати дану апаратуру в жорстких кліматичних умовах.
За бажанням замовника РРС Азид-5ЦМ комплектується мультиплексором МП/D, який забезпечує наступні НЧ закінчення: основний цифровий канал (ОЦК), канали тональної частоти (ТЧ), Ethernet, С1-И, RS-232, RS-485, АК, СЬК і ін.
Відмітні особливості станції «Азид-5ЦМ»

   Режим роботи - безперервний

   Напруга живлення - постійне 20…72 У; змінне 220 В (50 Гц) в буфері з акумулятором 24 В

   Характеристики електромагнітної сумісності перевершують вимоги стандартів

   Термін служби до списання - 12 років

Базовий комплект станції складається із стійки апаратною, в яку входять приймач-передавач, панель управління; антени; фідерів завдовжки 25. . . 75 м; ЗІП-О; комплекту технічної документації і упаковки.
На вимогу замовника базова станція додатково комплектується щоглою телескопічною (заввишки 9, 12, 20 або 27 м) або складеною (заввишки 16 м), випрямлячем, мультиплексором і іншим додатковим устаткуванням.
Вбудована система діагностики технічного стану станції і високочастотного тракту.
Станції мають систему захисту ВЧ тракту від грозового розряду, а також систему захисту ланцюгів живлення від кидків напруги при живленні від мереж постійного струму.
Станції «Азид-5ЦМ» мають 2 варіанти виконання.
TD class=”content”

### Універсальна малоканальна цифрова радіорелейна станція Стела-М

Автор:

Автор

22.09.2008

Рубрика: Апаратура радіорелейного зв’язку

. 0 Коментарів

Універсальна малоканальна цифрова радіорелейна станція «Стела-М (РРС «Стела») » служить для організації місцевих, внутрішньозонових розгалужених і сильнопротяженних систем зв’язку, зокрема для транкингових систем зв’язку і мереж передачі даних.
 

Основні технічні і експлуатаційні характеристики 
1. Робочі діапазони частот:
“Стелла”-8 - 7.9-8.4 Ггц;
“Стелла”-11 - 10.7-11.7 Ггц;
“Стелла”-13 - 12.75-13.25 Ггц.
2. Швидкості передачі інформації: 2048Кбит/с, 2048Кбит/с + б4Кбит/с +
б4Кбит/с, 4 х 2048 Кбит/с і 16 х 2048 Кбит/с з подвійним ущільненням каналів або
без нього, а також 10000 Кбит/с (або приведений до М=2048 Кбит/с) ETERNET порт.
3. Вид модуляції: OQPSK (можлива ЧМ для потоків Е1 і Е1+64+64) з
придушенням фазового тремтіння по кожному інформаційному і службовому
каналу.
4. Стабільність частоти в діапазоні температур <-6О…+55С”» - не гірше ±5×10 \
5. Дальність зв’язку - до 50 км.
6. Діапазони робочих температур:
- верхній модуль (ВМ) — «-6О…+55С”», з системою примусового підігріву, пристроєм захисту від передчасного включення непрогретої апаратури і сонцезахисним кожухом;
- нижній модуль (НМ) - «0…+45С”».
7. Массо-габаритні характеристики:
- верхній приемо-передавальний модуль - 210×160x50 мм при масі - 3,1 кг;
-ЛФУ з обтічником антени -8,5 кг (10,2 кг) для дзеркала 0,6м(0,9м) і 21 кг для
дзеркала - 2,0 м;
ОПУ 7,5 кг для ОПУ горизонтального кріплення, і 5,2 кг для ОПУ вертикального кріплення (без урахування маси поворотних редукторів).
8. Потужність, споживана ВМ складає:
- при вимкнених підігрівачах першого і другого ступеня M 70 Вт;
- при включеному підігрівачі першого ступеня - 40 Вт;
- при включеному підігрівачі другого ступеня - 15 Вт.
9. Живлення станції: змінне 220 В, або постійне 24…72 У.

### Малоканальна цифрова радіорелейна станція АЗИД-5Ц

Автор:

Автор

21.09.2008

Рубрика: Апаратура радіорелейного зв’язку

. 0 Коментарів

Використання даної станції для організації довгих РРЛ обуславліваєт доцільність використання крайових проміжних станцій, що мають в своєму складі систему контролю і управління (СЬКУ).
СЬКУ дозволяє по каналу ТУ-ТС забезпечити прийом сигналів про перебування станцій на всій РРЛ з індикацією результатів контролю на пульті дистанційного керування (ПДУ), управляти режимами ЦРРС з ПДУ, передавати і приймати сигнали персонального і циркулярного викликів, вести переговори по каналу службового зв’язку.
На коротких РРЛ рекомендується застосовувати крайові і проміжні станції (ОРС і ПРС), що не мають в своєму складі СЬКУ і ПДУ. У цих станціях службовий зв’язок здійснюється голосом з використанням блоку гучномовного зв’язку.
ОРС забезпечують передачу -прием шести каналів тональної частоти (ТЧ) з ІКМ із швидкістю 64 кбит/с на кожен канал. ПРС забезпечують можливість виділення до шести каналів ТЧ з кожного напряму зв’язку і транзиту в цифровій формі невиділених каналів, з одного напряму зв’язку в інше.
Замість виділених каналів можуть бути введені нові, що дозволяє більш повно використовувати пропускну спроможність РРЛ.
Всі канали ТЧ, у тому числі і виділені на ПРС, можуть бути використані з наступними низькочастотними закінченнями:

   двопровідна СЛ з відносними вимірювальними рівнями на передачу 0 дб і мінус 7 дб - на прийом;

   чотирипровідна СЛ з відносними вимірювальними рівнями на передачу мінус 13 дб і 4 дб - на прийом;

   чотирипровідний автоматичний транзит з відносними вимірювальними рівнями на передачу і прийом мінус 3,5 дб.

Кількість каналів ТЧ, що виділяються в ПРС з кожного напряму зв’язку, а також тип низькочастотного закінчення визначаються при замовленні ЦРРС.
Дана станція забезпечує упевнений прием/передачу при протяжності одного інтервалу від 35 до 60 км., залежно від рельєфу місцевості і висоти підвісу антени.
Організація схеми зв’язку уздовж транспортної магістралі на базі станцій Азид-5Ц
TD class=”content”

#### Рубрики

- Апаратура WiFi

- Апаратура безпровідного зв’язку

- Апаратура високочастотного зв’язку по ЛЕП

- Апаратура високочастотного зв’язку по ЛЕП серії АКСТ

- Апаратура каналоутворююча

- Апаратура мобільного зв’язку

- Апаратура радіорелейного зв’язку

- Вимірювальні прилади

- Засоби приєднання для високочастотного зв’язку по ЛЕП

- Призначення модемів високочастотного зв’язку

- протиаварійна автоматика

- Фільтри, конденсатори зв’язку, високочастотні загороджувачі

#### Останні статті

- Опис вимірювального генератора level oscillator ET-70TA

- Опис синтезатора частоти ET-110S

- Вимірювальний прилад ЕМS 10

- Вимірювальний комплекс ET-110A ET-110V ET-110G

- Опис вимірювального приймача level meter ET-100TV

- Аналізатор ISDN типа EIT 10

- Апаратура АКСТ ЛІНІЯ-Е

- Комплекс апаратури ВЧ звязки суміщеною з апаратурою РЗ ПА і релейною шафою

- Апаратура ВЧ звязки по ЛЕП АКСТ Лінія-М

- Апаратура АКСТ Лінія-12

- Пропозиції по модернізації АКСТ Лінія

- Апаратура ВЧ звязки по ЛЕП АКСТ ЛІНІЯ-ЦУК