Классификация сетей связи с подвижными объектами

[Раздел: Фиксированная связь]

1. Статус и уровень интеграции

В соответствии с принятыми концепциями развития различных сетей подвижной связи их можно разделить на федеральные и региональные (рис.12).

К федеральным отнесены сети, единые для всей территории страны, т.е. гарантирующие абонентам обслуживание вне зависимости от территориального деления на зоны обслуживания различными операторами. К сетям федерального уровня относятся сотовые сети, созданные на основе стандартов NMT-450 и GSM-900.

К региональным отнесены сети, работающие по радиальному и радиально-зоновому принципу, а также сети, использующие диапазон 800 МГц. Операторы региональных сетей, в отличие от федеральных, не обязаны обеспечивать интеграцию сетей совместимых стандартов, так как региональные операторы должны прежде всего заниматься решением задач местного масштаба.

2. Принадлежность и возможность доступа По принадлежности системы связи с ПО могут быть разделены на ведомственные (специализированные) радиотелефонные системы и радиотелефонные системы общего пользования.

Ведомственные системы применяются в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, такси, скорой помощи, а также в различных аварийных службах. Они предназначены для оперативного управления процессами производственной деятельности.

Существуют диспетчерские радиотелефонные системы, используемые для связи руководителя работ с абонентами и абонентов между собой. В силу разобщенности ведомственных сетей, неэффективного использования ими спектра частот, малого количества обслуживаемых подвижных абонентов, а также ряда других причин их применение носит ограниченный характер.

Радиотелефонные системы общего пользования в настоящее время составляют основной вид связи с ПО, они позволяют наиболее полно и эффективно использовать выделенный частотный спектр и, объединяя своих потребителей в одну группу, дают им возможность общего доступа к системе связи независимо от ведомственной принадлежности (по принципу ПС). Эти системы предоставляют широкий комплекс услуг: автоматическое соединение абонентов между собой и с абонентами ГТС, а также междугородную и международную связь.

3. Принцип построения сети По принципу построения сети все системы связи с ПО можно разделить на два вида: наземные и спутниковые, а среди наземных можно выделить:

1) сети с большими зонами обслуживания (БЗО) - радиальные;

2) сети связи с малыми зонами обслуживания (МЗО) - сотовые;

3) децентрализованные сети.

Сети с БЗО основаны на использовании одной центральной базовой радиостанции, обслуживающей зону от 50 до 100 км.

Стационарная базовая станция (БС) обеспечивает переход с проводных линий связи на радиоканалы при связи с подвижными станциями (ПС), находящимися у абонентов. Базовая станция непосредственно включается в стационарную телефонную сеть общего пользования (ТФОП) (рис. 13). Большая дальность связи требует довольно мощных радиосредств. Мощность передатчика в системах с БЗО выбирается в зависимости от необходимой напряженности поля на границах обслуживаемой территории и находится в пределах 100-250 Вт. Оконечные устройства громоздки, имеют большой вес и обычно устанавливаются на транспортных средствах.

Уже в первых системах радиотелефонной связи появились отличия от стационарных телефонных сетей. В стационарных телефонных сетях абонентская линия закрепляется за абонентом, и она индивидуальна. В связи с низкой удельной телефонной нагрузкой и ограниченным ресурсом радиоканалов закрепление двустороннего радиоканала в системах радиотелефонной связи осуществляется за вызовом, а не за абонентом. Такой подход позволяет более эффективно использовать каждый из радиоканалов, но требует организации дополнительного вызывного канала для адресации входящих вызовов к каждой из подвижных станций. По этому каналу передается номер вызываемой ПС.

Сеть с одной БС может обеспечить подключение только нескольким тысячам абонентов. Кроме того, качество связи существенно зависит от расстояния между приемопередатчиками базовой и подвижной станций. Другие недостатки связаны с многолучевостью распространения радиоволн при работе в городских условиях с плотной застройкой и наличием радиозатемненных зон, что может вызвать значительное искажение сигналов.

Эти недостатки вызвали необходимость разработки систем с МЗО, получивших название сотовых.

Сотовые системы связи с подвижными объектами имеют принципиально новую структуру, основанную на сотовом построении и распределении частот, согласно которому зона обслуживания делится на большое число ячеек (сот), каждая из которых обслуживается отдельной БС с передатчиком небольшой мощности, находящейся в центре ячейки.

Небольшая мощность передатчиков в системах МЗО и, соответственно, небольшой радиус их действия, допускает организацию повторения частот приема-передачи через 1-2 зоны. Это позволяет реализовать основное достоинство сотовой системы - обеспечить высококачественной радиосвязью большое число подвижных абонентов в условиях ограниченного частотного диапазона.

Децентрализованные сети связи в отличие от радиальных и сотовых не имеют базовых радиостанций. Они состоят из одинаковых абонентских радиостанций, отличающихся только мощностью и обеспечивающих автоматическое вхождение в связь на свободных частотах по принципу "каждый с каждым", автоматическую циркулярную связь с нужным числом абонентов, а также автоматическую ретрансляцию сигналов при необходимости увеличения дальности связи.

Достоинствами децентрализованных систем связи являются их относительно низкая стоимость, быстрота развертывания, высокая мобильность, возможность повторного использования частотных каналов и сопряжение с любыми сотовыми системами связи.

Децентрализованные системы чаще всего используют при строительстве газопроводов, нефтепроводов и других крупных объектов, в случаях устранения последствий стихийных бедствий, аварий и экономической невыгодности построения сотовых систем. Иногда строят комбинированные (интегрированные) системы связи, включающие компоненты всех трех групп в различном сочетании (сети с БЗО, МЗО, децентрализованные).

Мобильные системы спутниковой связи появились в начале 1970-х гг. Первоначально они разрабатывались как системы специального назначения (воздушные, морские, железнодорожные и т. д.) с ограниченным числом пользователей и создавались в основном для сетей с БЗО, имеющих радиальную или радиально-узловую структуру с центральной и базовыми станциями, которые обеспечивали работу с подвижными наземными станциями.

Значительный качественный скачок в развитии мобильной спутниковой связи вызван появлением низкоорбитальных систем спутниковой связи (ССС) и переходом на цифровую аппаратуру с применением современных компьютерных технологий. Эти нововведения существенно расширили сферу телекоммуникационных услуг и с помощью терминала типа "телефонная трубка" обеспечили пользователей глобальной персональной связью. При этом появилась возможность интеграции мобильных ССС с сотовыми сетями и сетями персонального вызова.

4. Способ использования частотного ресурса По видам использования частотного ресурса системы связи можно разделить на три класса:

- с закрепленным за абонентом каналом связи;

- со свободным доступом абонентов (транкинг);

- с пространственно-разнесенным повторным использованием частот.

В случае фиксированного закрепления каналов связи за конкретными абонентами, максимальное количество абонентов, работающих на одной частоте (в одном частотном канале), зависит от интенсивности связи, определяемой количеством сеансов в единицу времени, от средней продолжительности одного сеанса и допустимой вероятности занятости канала связи. Фиксированное закрепление каналов за абонентами обеспечивает высокую оперативность установления связи.

Принцип свободного доступа к общему частотному ресурсу, называемый транкингом, позволяет абоненту работать на любом свободном канале связи в выделенной полосе частот. Это значительно повышает возможность использования частотного спектра и вероятность доступа абонента к осуществлению сеанса связи.

Системы с повторным использованием частот, основанные на принципе пространственной избирательности, применяются в сотовых системах связи.

5. Организация обратной связи По виду организации обратной связи ССПО делятся на:

- сети односторонней передачи сигналов или сети персонального радиовызова;

- сети двусторонней связи, к которым относятся остальные виды подвижных сетей.

Сети (системы) персонального радиовызова (СПРВ) предназначены для односторонней передачи сигналов вызова и сообщений мобильным абонентам.

Персональный радиовызов (пейджинг) - услуга электросвязи, обеспечивающая беспроводную одностороннюю передачу информации в пределах обслуживаемой зоны.

По своему назначению СПРВ делятся на частные (ведомственные) и общего пользования.

Ведомственные СПРВ обеспечивают передачу сообщений на ограниченной территории в интересах отдельных групп пользователей. Передача сообщений в таких системах обычно осуществляется диспетчерами с пультов управления без взаимодействия с телефонной сетью общего пользования (ТФОП).

В системах персонального радиовызова общего пользования происходит передача сообщений по радиоканалу с помощью ТФОП. В зависимости от вида передаваемых сообщений и национальных условий современные СПРВ работают в диапазоне от 80 до 931 МГц.

6. Вид переносчика информации По виду переносчика информации и применяемой аппаратуры сети мобильной связи можно разделить на:

- аналоговые, использующие аналоговые способы модуляции сигналов (амплитудную, частотную, однополосную);

- дискретные (цифровые), использующие дискретные способы модуляции (импульсно-кодовую, дельтамодуляцию и др.);

- комбинированные, обеспечивающие возможность использования обоих видов переносчиков информации.

7. Организация управления По принципам организации управления ССПО подразделяются на группы:

- с ручным управлением, в которых происходит ручная коммутация каналов как между подвижными объектами, так и между подвижными и стационарными абонентами, ручная коррекция и визуальный контроль оператором режимов работ абонентских и базовых станций.

- с автоматическим управлением, в которых коммутация и контроль за работой системы осуществляются автоматически, без участия оператора.

Каждая из сетей мобильной связи выполняет свои функции во ВСС РФ, имеет конкретное назначение и свой контингент пользователей. Основное назначение транкинговых сетей - обеспечение мобильной связи внутри групп корпоративных абонентов, выполняющих специальные задачи и не нуждающихся в выходе на ТФОП.

Преимущество сетей персонального радиовызова - относительная дешевизна терминалов и невысокая абонентская плата, поэтому они доступны менее доходным слоям населения. К тому же специфика сетей ПРВ (односторонняя связь) определяет и перспективы развития с ориентацией на контингент, которому по роду деятельности очень важно иметь возможность получения информации в любое время.

С помощью мобильных спутниковых систем можно организовать любую из рассмотренных сетей связи или осуществить взаимосвязь с их наземными вариантами и с ТФОП.

Наиболее перспективные с точки зрения дальнейшего роста числа абонентов сети сотовой связи (на их долю приходится до 98% всех абонентов мобильных сетей) дополняют и расширяют стационарную ТФОП, предоставляя услугу более высокого качества - мобильную телефонную связь практически с любым стационарным или подвижным абонентом, включенным в сеть того же федерального стандарта.

Новые услуги развиваются по сравнению с традиционными более высокими темпами. На рис. 14 показан сравнительный рост числа абонентов телефонных сетей в мире за последние шесть лет.

Следует добавить, что на базе мобильной связи не только увеличивается объем разговорного телефонного трафика, но и развивается предоставление современных услуг по передаче данных, системе электронных расчетов и др.

В заключение необходимо отметить, что в рамках исследовательской программы RACE ведется разработка новых стандартов подвижной связи третьего поколения, которые будут характеризоваться унифицированной системой радиодоступа, объединяющей сотовые системы связи, системы бесшнуровых телефонов и сети персонального вызова с информационными службами. Система связи третьего поколения UMTS (универсальная система подвижной связи) будет иметь архитектуру единой сети и предоставлять абонентам следующий набор услуг:

- двусторонняя телефонная связь (речевая);

- односторонняя пейджинговая (буквенно-цифровая);

- видеоконференцсвязь;

- передача данных;

- Интернет;

- электронная почта;

- медицинские услуги;

- голосовая почта;

- электронная пресса;

- факс-услуги;

- торговые видеокаталоги;

- видео по запросу и т.д.

Организация функционирования и перспективы развития электросвязи, В.В. Макаров, В.Л. Горбачев