Львівська  обласна  державна  адміністрація

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗБІРНИК

нормативної  інформації  по питній воді

(ГОСТ 2874-82)

(для використання в процесі  віднесення аварійної події до рангу НС

відповідно до вимог Класифікатора  НС України ДК 019-2001)

## м.  Львів

ЗБІРНИК

нормативної  інформації  по питній воді

(ГОСТ 2874-82)

І.  Основні показники

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число бактерий | единиц/см3 | 100 |
| 2 | Коли-индекс | киш.пал./дм3 | 3 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель, рН | единицы | 6,5-8,5 |
| 6 | Минерализация общая | мг/дм3 | 1000 |
| 7 | Жесткость общая | мг.екв./дм3 | 7 |
| 8 | Нитраты | мг/дм3 | 45 |
| 9 | Фтор | мг/дм3 | 1,5 |
| 10 | Цезий 137 | Бк/дм3 | 2 |
| 11 | Стронций 90 | Бк/дм3 | 2 |

ІІ.  Санітарні норми питної води

| № п/п | Параметр качества | Единица измерения | СанПиН Украины | ГОСТ 2874-82 | ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | мг/дм3 | 0,2 (0,5) | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 0,29 | 1,5 (2) | нет |
| 3 | Окисляемость | мг/дм3 | 4 | нет | нет |
| 4 | Жесткость | ммоль/дм3 | 7 (10) | 7 (10) | нет |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 250 | 250 | 500 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 250 | 350 | 350 |
| 7 | Хлороформ | мкг/дм3 | 60 | нет | 60 |
| 8 | Пестициды | мкг/дм3 | 0,1 | нет | 4 |
| 9 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | рН | ед. | 6,5 - 8,5 | 6 - 9 | нет |
| 12 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Анионные ПАВ | мг/дм3 | отсут. | нет |  |
| 15 | Нефтепродукты | мг/дм3 | отсут. | 0,1 | 0,1 |
| 16 | Фенолы | мг/дм3 | отсут. | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | отсут. | 5 | 1 |
| 18 | Ртуть | мг/дм3 | отсут. | 0,0005 | 0,0005 |
| 19 | Талий | мг/дм3 | отсут. | 0,0001 | 0,0001 |
| 20 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 21 | Нитриты | мг/дм3 | отсут. | 3,3 | 3,3 |
| 22 | Цианиды | мг/дм3 | отсут. | 0,035 | 0,035 |
| 23 | Хром (+6) | мг/дм3 | отсут. | 0,05 | 0,05 |
| 24 | 1,1-дихлорэтилен | мг/дм3 | отсут. | нет | нет |
| 25 | 1,2-дихлорэтилен | мг/дм3 | отсут. | нет | нет |
| 26 | Бенз-а-пирен | мкг/дм3 | отсут. | нет | 0,005 |

ІІІ.  Мікробіологічні показники питної води

| Показник | Одиниці вимірювання | ДсанПіН України | ГОСТ 2874-82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальне мікробне число | CFU* | 100 | 100 |
| Загальні коліформні бактерії | к-сть у 100 мл | З2 | З2 |
| Термостабільні коліформні бактерії | к-сть у 100 мл | Відсутність |  |
| Фекальні стрептококи | к-сть у 100 мл |  |  |
| Коліфаги | БУО** у 100мл | Відсутність |  |
| Спори клостридій | у 20 мл | Відсутність |  |
| Цисти лямблій | у 50 мл | Відсутність |  |

" Кількість колоній, що утворюють бактерії 
   ** Бляшкоугворювальні одиниці
   1 Наявність коліформних бактерій допускається не більше, ніж у 5% проб, узятих за місяць. ІІри кількості проб за місяць менше 40 наявність коліформних бактерій не допускається. Усі проби, в яких виявлені коліформні бактерії, потрібно перевірити на наявність термостабільних коліформних бактерій. Присутність останніх не допускається.
   2 Кількість у 1 л води, що досліджується (індекс БГКП).