МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

## НАКАЗ

## N 428

від 2 червня 2008 року

## Про затвердження Керівництва зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

У зв'язку з проведенням заходів реформування військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту та з метою приведення до єдиних норм, порядку та правил зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту (далі - РХБЗ) у системі МНС наказую:

1. Затвердити Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС (далі - Керівництво).

2. Керівникам ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчальних закладів, аварійно-рятувальних (спеціальних) загонів, спецформувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а також підприємств, установ та закладів системи МНС.

2.1. Забезпечити вивчення і безумовне виконання вимог Керівництва в підрозділах та на складах МНС посадовими особами, які відповідають за зберігання та експлуатацію ЗРХБЗ.

2.2. Забезпечити необхідною кількістю примірників Керівництва кожний підпорядкований підрозділ.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В. М.

| Міністр | В. Шандра |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 червня 2008 р. N 428.

### Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Це Керівництво визначає організацію зберігання засобів РХБ захисту в підрозділах та на складах МНС України.

У Керівництві висловлені вимоги щодо забезпечення збереження, справності і постійній готовності до використання за призначенням засобів РХБ захисту, що знаходяться на зберіганні, визначені обов'язки посадових осіб, приведені довідкові дані, які необхідні при організації зберігання.

### РОЗДІЛ 1
ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

### 1. Загальні положення

1. Зберігання засобів РХБ захисту   (ЗРХБЗ) у підрозділах та на складах МНС організовується і здійснюється відповідно до вимог цього Керівництва і експлуатаційної документації на конкретні зразки.

При зберіганні спеціальних машин РХБ захисту разом з вимогами цього Керівництва повинні виконуватися також вимоги інших керівних документів, що стосується засобів рухомості, засобів зв'язку та інших комплектуючих виробів.

2. Зберігання ЗРХБЗ є одним з етапів експлуатації і полягає в утримуванні в місцях зберігання   справного, законсервованого ЗРХБЗ з дотриманням умов, що забезпечують його збереження і готовність до видачі підрозділам.

3. Зберігання ЗРХБЗ включає:

підготовку до зберігання, яка передбачає перевірку ЗРХБЗ з кількості і технічного (якісного) стану з усуненням виявлених недоліків, технічне та метрологічне обслуговування, консервацію із застосуванням встановлених засобів і методів;

підготовку місць зберігання, забезпечення і підтримку в них необхідних умов (температури, вологості і тощо);

розміщення ЗРХБЗ у місцях зберігання з урахуванням вимог до укриття і умов зберігання;

утримання ЗРХБЗ у місцях зберігання, що передбачає проведення у встановлені терміни оглядів, випробувань, контрольних перевірок, технічного обслуговування з усуненням виявлених несправностей і недоліків, зокрема комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту, оновлення запасів ЗРХБЗ і комплектуючих елементів з обмеженими гарантійними термінами придатності, переконсервації, технічного огляду ємностей і балонів, що працюють під тиском, повірок (атестації) засобів вимірювань та інших робіт.

4. Консервація полягає в здійсненні комплексу передбачених експлуатаційною документацією технічних заходів, направлених на захист ЗРХБЗ від корозії, старіння і біологічних пошкоджень, шляхом зменшення або виключення дії навколишнього середовища.

5. На зберігання ставляться (закладаються) тільки придатні зразки ЗРХБЗ, першої і другої категорій, повністю укомплектовані і справні. Забороняється ставити на зберігання зразки ЗРХБЗ, на яких не виконано повного обсягу робіт з технічного обслуговування і консервації.

6. На всі зразки ЗРХБЗ встановлюються і вносяться заводом-виробником у формуляри і паспорти гарантійні зобов'язання. Показником гарантійних зобов'язань є гарантійний термін або гарантійне напрацювання. Гарантійний термін - це загальна календарна тривалість зберігання і транспортування ЗРХБЗ в стані поставки (упаковка і консервація заводу-виробника) і безпосереднього використання, протягом якої завод-виробник гарантує відповідність якості ЗРХБЗ встановленим вимогам.

Гарантійний термін зберігання - це тривалість зберігання і транспортування ЗРХБЗ у стані поставки (упаковка і консервація виробника), протягом якого завод-виробник гарантує відповідність якості продукції встановленим вимогам.

Гарантійний термін придатності - це календарний термін, що обмежує використання зразка ЗРХБЗ за призначенням, протягом якого завод-виробник гарантує відповідність якості продукції встановленим вимогам.

Закінчення гарантійного терміну (окрім гарантійного терміну придатності) не є підставою для переведення зразка в нижчу категорію або для списання.

Зразки ЗРХБЗ, на які встановлені гарантійні терміни придатності, після закінчення цього терміну списуються, переводяться в категорію навчальних або знищуються відповідно до вказівок інструкції з їх експлуатації.

7. Основні вимоги до зберігання засобів, техніки і майна, зокрема до зберігання ЗРХБЗ непорушних запасів, а також виробів, що мають гриф секретності, викладені в постановах Кабінету Міністрів України, наказах і директивах МНС України, інструкціях і нормах, положеннях і керівництвах.

8. Зберігання отруйних технічних речовин (діхлоретан, хлорпікрин, навчальні імітаційні рецептури тощо) здійснюється відповідно до вимог інструкцій і цього Керівництва.

9. Посадові особи, відповідальні за зберігання ЗРХБЗ, повинні знати і суворо виконувати вимоги цього Керівництва, експлуатаційної документації, а також наказів і директив із зберігання озброєння, техніки і майна, зокрема ЗРХБЗ. Вони несуть відповідальність за технічний стан і збереження ЗРХБЗ. Обов'язки посадових осіб із зберігання ЗРХБЗ приведені в додатку 1.

10. Протипожежна охорона у підрозділах та на складах МНС організовується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, наказів, директив та вказівок МНС України (додаток 2).

11. Охорона в підрозділах та на складах МНС здійснюється відповідно до вимог наказу МНС від 10.03.2005 N 82 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону МНС України, Інструкції з організації та несення служби воєнізованою охороною на об'єктах МНС України та Програми підготовки особового складу воєнізованої охорони". Начальники підрозділів та складів повинні постійно піклуватися про впровадження і удосконалення технічних засобів охоронної і пожежної сигналізації.

### 2. Умови зберігання

12. Під умовами зберігання ЗРХБЗ розуміють місця його розміщення і сукупність кліматичних і біологічних чинників, що впливають на упаковані і законсервовані вироби.

13. Основними кліматичними і біологічними чинниками, що впливають на ЗРХБЗ при зберіганні, є температура і вологість повітря, волога, яка конденсується (роса, туман, іній), корозійно-активні агенти забрудненого повітря, сонячна радіація, опади (дощ, сніг, град), вітер, цвілеві грибки, бактерії, комахи, гризуни, птахи.

14. Оптимальними умовами зберігання   ЗРХБЗ є:

температура навколишнього середовища від +5 до +15° С;

перепад температури не більше 5° С за добу;

відносна вологість повітря 40 - 55 %;

відсутність опадів і конденсації вологи;

відсутність прямої сонячної радіації;

відсутність у повітрі пилу, піску і корозійно-активних агентів;

відсутність біологічних чинників, які впливають на ОРХБЗ (додаток 3).

15. У сховищах повинні контролюватися температура і вологість повітря. Для здійснення контролю кожне опалювальне і одне з кожної групи однотипних неопалюваних сховищ обладнуються стаціонарними або переносними приладами для вимірювання температури і відносної вологості повітря.

Прилади встановлюються на висоті 1,5 м від підлоги і не ближче 2 м від дверей, вентиляційних отворів і опалювальних пристроїв. Визначення температури і відносної вологості повітря проводиться щодня з 9 до 10 год. і з 15 до 16 год. за місцевим часом. Отримані дані реєструються в журналі реєстрації температури і вологості повітря в сховищі (додаток 4).

16. В опалюваних сховищах повинні підтримуватися оптимальні умови зберігання ЗРХБЗ. Допускається короткочасне підвищення відносної вологості повітря до 80 %. Добовий перепад температури не повинен перевищувати 5° C.

17. При відносній вологості повітря в сховищах більше 60 % вони повинні провітрюватися в суху погоду, при швидкості вітру не більше 5 м/с і відносній вологості повітря нижче, ніж у сховищах.

Для провітрювання сховищ відкриваються ворота (двері), кватирки, вентиляційні труби, люки або включається вентиляція. При провітрюванні повинна забезпечуватися швидка зміна повітря, але без різкої зміни температури в приміщеннях.

### 3. Вимоги до місць зберігання

18. Місця зберігання готуються і обладнуються з урахуванням вимог захисту від зброї масового ураження та наслідків аварій техногенного характеру, вибухо- і пожежобезпеки і забезпечення максимального обсягу навантажувально-розвантажувальних робіт з широким використанням засобів механізації.

Для обладнання місць зберігання використовуються ділянки місцевості, які мають природне маскування від повітряного і наземного спостереження, природну вентиляцію з різних напрямів, не прилеглі до боліт і до території промислових підприємств, що забруднюють повітря корозійно-активними агентами, не затоплювані паводковими і зливовими водами, з мінімальним випаданням роси. Місця зберігання повинні розташовуватися в безпосередній близькості від під'їзних шляхів, джерел електроенергії і води.

Розміщення місць зберігання і інших об'єктів повинне проводитися в суворій відповідності з генеральним планом, затвердженим в установленому порядку.

19. Класифікація місць зберігання і їх характеристика приведені в табл. 1.

Таблиця 1

Класифікація місць зберігання

| Місце зберігання | Характеристика місця зберігання |
| --- | --- |
| Відкритий майданчик | Відкрита ділянка території, обладнана для зберігання ЗРХБЗ, але яка не забезпечує їх захист від впливу навколишнього середовища |
| Навіс | Споруда напівзакритого типу (дах на опорах), яка захищає ЗРХБЗ від прямого впливу опадів і частково від сонячної радіації |
| Неопалюване сховище | Споруда, обладнана для зберігання ЗРХБЗ і яка забезпечує його захист від атмосферних опадів, сонячної радіації, пилу, піску, вітру, різких перепадів температури і вологості повітря |
| Опалюване сховище | Споруда, обладнана системами опалювання і вентиляції для підтримки температури і відносної вологості повітря в заданих межах, і яка забезпечує захист ЗРХБЗ від впливу атмосферних опадів, вітру, пилу, піску, сонячної радіації і різких перепадів температури |

20. Відкриті майданчики обладнуються у сухих незатоплюваних місцях, віддалених від будівель і споруд на відстань, що забезпечує пожежну безпеку.

Вони повинні мати тверде покриття з бетону або асфальту по всій території або на ділянках розміщення ЗРХБЗ. Покриття повинне витримувати тиск не менше 5 кгс/см2.

Відкриті майданчики повинні розташовуватися на ділянці місцевості з незначним загальним схилом (від 2 до 3°) природного рельєфу і мати рівень поверхні майданчика вище рівня ґрунтових вод не менше, ніж на 0,5 м.

Майданчик повинен бути прямокутним і розташований, по можливості, короткою стороною у напрямку домінуючих вітрів. Навколо майданчика встановлюється огорожа, вириваються канави (кювети) для водовідведень і обладнуються ворота, що замикаються. Кількість воріт і під'їзні шляхи повинні забезпечувати можливість виїзду техніки з причепами, що зберігається у рядах, без маневрування. Територія відкритого майданчика і місцевість навколо нього на відстані не менше 10 м, а також канави для водовідведення повинні періодично очищатися від рослиннос�

21. Навіси можуть бути без обшивки стін або з обшивкою стін з однієї, двох і трьох сторін. Навіси доцільно розташовувати на місцевості з орієнтуванням короткою або закритою стороною у напрямку домінуючих вітрів.

Підлоги навісів повинні мати схил від середини до країв від 1 до 2°. При піднятті підлоги над поверхнею землі менше, ніж на 0,2 м навколо навісів повинні виконуватися канави водовідведень (кювети).

Дерев'яні конструкції навісів повинні оброблятися вогнезахисним складом, а місця їх зіткнення з ґрунтом - антисептикою.

22. Неопалювані і опалювані сховища повинні забезпечувати підтримку необхідних умов для даного виду ЗРХБЗ, зручність розміщення ЗРХБЗ і проведення оглядів, швидкість прийому, видачі, евакуації ЗРХБЗ і максимального використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.

До сховищ, що заново будуються, повинні бути прокладенні рельси, вони повинні мати навантажувально-розвантажувальні майданчики на рівні підлоги вагона і кузова вантажного автомобіля.

23. Для сховищ або відкритих майданчиків (навісів) з вибухо- і пожежонебезпечними зразками обладнуються приміщення (майданчики) для роботи з ОРХБЗ на відстані не менше, ніж в 25 м одне від іншого:

для розпаковування і упаковки;

для проведення технічного обслуговування;

для оглядів, перевірок, консервації і переконсервації;

для відбору проб.

Опис обладнання, інвентарю й інструменту в указаних приміщеннях (майданчиках) затверджується відповідним керівником підрозділу або начальником бази.

24. Ворота (двері) сховищ повинні відкриватися назовні або бути розсувними, забезпечувати можливість використання засобів механізації складських робіт.

Кількість і розміри воріт визначаються видом ЗРХБЗ, які зберігаються, місткістю сховищ, правилами пожежної безпеки і забезпечення можливості вивозу (евакуації) ЗРХБЗ в установлені терміни. Окрім зовнішніх воріт рекомендується мати інші (внутрішні гратчасті) ворота або люки в нижній частині воріт для провітрювання сховищ.

25. Підлоги сховищ повинна мати тверде покриття (бетон, асфальт), стійке до утворення крихти і пилу, витримувати навантаження не менше 5 кгс/см2.

26. Навколо сховищ обладнуються бетонні або асфальтові вимощення. Пороги зовнішніх воріт сховищ для зберігання від затікання поверхневих вод повинні бути вище рівня вимощень і мати захисні козирки, що легко знімаються, від проникнення гризунів. Під'їзні шляхи до сховищ повинні мати тверде покриття, забезпечувати під'їзд (виїзд) транспортних засобів з ЗРХБЗ і використання засобів механізації.

27. Вікна сховищ повинні бути засклені, мати кватирки і захисні металеві грати або сітки. Скло вікон повинно бути пофарбовано в білий колір або мати штори (віконниці) з матеріалів, що не згорають, для захисту ЗРХБЗ від сонячної радіації. У сховищах повинне бути електричне робоче і аварійне освітлення. За відсутності електромережі використовуються акумуляторні електричні ліхтарі. Користування освітлюваними приладами з відкритим полум'ям і з застосуванням горючих речовин забороняється.

28. У сховищах повинна бути природна або штучна вентиляція. Вимоги до вигляду і схеми вентиляції визначаються з урахуванням ЗРХБЗ, що зберігається, місткості і планування сховищ. Напівпідземні і підземні сховища, що не мають пристроїв для наскрізного провітрювання, повинні бути обладнані штучною вентиляцією, забезпеченою замочними пристроями.

В опалюваних сховищах система теплопостачання повинна бути центральною. За узгодженням з пожежною інспекцією допускається в окремих сховищах пічне опалювання. Після закінчення опалювального періоду топки печей пломбуються.

29. Місця зберігання (сховища, навіси і відкриті майданчики) або група місць зберігання повинні бути обладнані блискавкозахисними пристроями, пожежними водоймищами, пожежною сигналізацією і пожежним інвентарем відповідно до вимог керівних документів щодо протипожежної охорони в МНС.

30. Місця зберігання повинні бути оснащені обладнанням, інвентарем і інструментом, приблизний перелік яких приведений у додатку 5.

Обладнання повинне встановлюватися з розрахунком найефективнішого використовування площі місць зберігання, природного освітлення, забезпечення найбільших зручностей для огляду ЗРХБЗ і виконання необхідних робіт.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Засоби механізації складських робіт закріплюються наказом по підрозділу за місцями зберігання з урахуванням особливостей майна, що зберігається, і робіт, що проводяться. Опис обладнання, інвентаря і інструменту для кожного місця зберігання затверджується начальником підрозділу.

31. Кожному сховищу, навісу, відкритому майданчику привласнюється порядковий номер, який наноситься на фасаді і торцевих стінах сховищ або встановлюється на стовпах біля головного входу на майданчик або навіс (додаток 6).

Нумерація місць зберігання проводиться відповідно до генеральних планів.

На кожне місце зберігання ведеться технічний паспорт встановленої проектно-кошторисною документацією форми. Технічний паспорт зберігається в підрозділі та на складі і ведеться особою, що відповідає за збереження.

32. Безпосередньо у сховищах повинна вестися така документація:

виписка з технічного паспорта місця зберігання (додаток 7);

облікова документація на ЗРХБЗ;

технологічна карта на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

опис обладнання, інвентарю та інструменту;

схема, розрахунок сил і засобів для евакуації ЗРХБЗ на випадок пожежі та іншого стихійного лиха;

склад пожежного розрахунку;

інструкції з вимог безпеки і пожежної безпеки;

журнал реєстрації температури і вологості повітря на групу сховищ;

журнал перевірки зберігання ЗРХБЗ (додаток 8).

Перерахована документація, окрім виписки з технічного паспорта для відкритих майданчиків і навісів, повинна знаходитися у начальника сховища.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС33. Місця зберігання повинні постійно утримуватися в справному стані і своєчасно ремонтуватися.

34. Результати перевірок зберігання ЗРХБЗ і стану місць зберігання посадовими особами складів записуються в журналі перевірки (додаток 8). Про усунення недоліків і виконання вказівок відповідальні за зберігання докладають перевіряючим, про що останні роблять відмітки в журналі. Зауваження і недоліки, пов'язані із забезпеченням збереження ЗРХБЗ і пожежної безпеки, повинні усуватися негайно.

35. Після закінчення робіт місця зберігання здаються черговому пожежного наряду, ворота (двері) закриваються на замок, опечатуються або пломбуються печаткою начальника сховища (начальника складу). Ключі від кожного місця зберігання повинні бути в окремому пеналі, на якому вказується номер місця зберігання. Ключі в опечатаному вигляді здаються черговому по підрозділу під розпис в книзі прийому і видачі ключів. Запасний комплект ключів від місць зберігання знаходиться в опечатаному вигляді в секретній частині.

Відчиняє (зачиняє) місце зберігання особисто начальник сховища (начальник складу підрозділу). У виняткових випадках розкриття місць зберігання може проводитися за розпорядженням начальників підрозділів, комісіями (не менше 3 осіб) із складанням акта розкриття місця зберігання.

### 4. Вимоги до розміщення та зберігання засобів РХБ захисту

36. У процесі підготовки ЗРХБЗ до зберігання проводяться його технічне обслуговування і консервація відповідно до вимог експлуатаційної документації і цього Керівництва.

37. На зберігання ЗРХБЗ ставиться на підставі наказу по підрозділу. У наказі вказуються найменування ЗРХБЗ, його кількість і заводські номери (номери партій), вид зберігання , обсяг технічного обслуговування при підготовці до зберігання, методи консервації, терміни виконання робіт, відповідальні посадові особи, місця зберігання, порядок матеріального забезпечення робіт і контролю за якістю підготовки ЗРХБЗ до зберігання. Наказ про постановку ЗРХБЗ на зберігання повинен бути відданий не пізніше, як за дві доби після їх прийому комісіє
38. Умови зберігання різних видів ЗРХБЗ приведені в табл. 2.

39. ЗРХБЗ, що знаходиться на зберіганні, групувати за видами, типами і модифікаціями, цільовим призначенням, партіями, термінами виготовлення і консервації, категоріями, а також за цільовим призначенням (за командами, літерами). ЗРХБЗ непорушних запасів зберігати окремо від запасів поточного забезпечення.

Навчальні зразки ЗРХБЗ розміщувати на окремих стелажах або в штабелях, при цьому на виробах, тарі, на стелажах, штабелях і стелажних ярликах повинен бути напис "Навчальні".

40. Місця зберігання, порядок розміщення і укладання в них ЗРХБЗ повинні забезпечувати збереження виробів, можливість проведення їх оглядів і освіження. Розміщення ЗРХБЗ у місцях зберігання повинне проводитися з урахуванням як найповнішого використання місткості і площі сховищ, навісів, відкритих майданчиків. Орієнтовна потреба складських площ для розміщення одного умовного 20-тонного вагона ЗРХБЗ приведена в додатку 9.

Таблиця 2

Умови зберігання засобів РХБ захисту

| Найменування ЗРХБЗ | Місце зберігання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНСопалюване сховище | неопалюване сховище | навіс і відкритий майданчик |
| Засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри, очей | - | + | - |
| Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту | - | + | - |
| Засоби регенерації повітря (речовини, патрони, брикети і комплекти) | - | + | - |
| Системи регенерації повітря | + | - | - |
| Прилади РХБ розвідки і дозиметричного контролю, комплекти ЗІП до них. Засоби газового контролю повітря. Замерзаючі індикаторні засоби, реактиви | + | - | - |
| Засоби хімічної розвідки і контролю (прилади типу ВПХР, хімічні лабораторії, незамерзаючі індикаторні засоби, реактиви) | - | + | - |
| Спеціальні машини РХБ розвідки | + | - | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС - |
| Спеціальні машини військ РХБ захисту, окрім машин РХБ розвідки | - | + | - |
| Прилади і комплекти спеціальної обробки | - | + | - |
| Дегазуючі і дезактивуючі речовини в дерев'яній і паперовій тарі, поліетиленових мішках | - | + | - |
| Дегазуючі речовини і рецептури в залізних бочках і цистернах | - | ( Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС) - | + |
| Діхлоретан | - | + | - |
| Димові засоби (апаратура, прилади, шашки, гранати) | - | + | - |
| Димові суміші і вогнесуміші в залізних бочках і цистернах | - | - | + |
| Піропатрони, запально-димові патрони і сигнали хімічної тривоги | - | + | - |
| Ремонтні столи, ящики, сумки і комплекти поповнення до них | - | + | - |
| Ремонтні майстерні, агрегати і станції електроживлення | - | + | - |
| Комплекти ЗІП до виробів, окрім комплектів для приладів РХБ розвідки | - | + | - |
| Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС Джерела іонізуючих випромінювань | - | + | - |
| Гумотканинні, гумометалорукави і гумові ємності | - | + | - |
| Сухі, сухозаряджені акумуляторні батареї й інші хімічні джерела струму | - | + | - |
| Кислотні і лужні акумуляторні батареї, залиті електролітом і заряджені | + | + | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС - |
| Хлорпікрин | - | + | - |
| Навчальні отруйно-димові гранати | - | + | - |
| Навчальні імітаційні рецептури в залізних бочках | - | - | + |
| Тенти, брезенти і мішки | - | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС+ | - |

41. ЗРХБЗ, упаковане в ящики, бочки, барабани, пакунки і в'язки, укладають в штабелі щільно, рівно без перекосів і виступів. Штабелі повинні розміщуватися на піддонах або дерев'яних (залізобетонних) підкладках, що забезпечують стійке положення штабелів і провітрювання рядів.

Висота підкладок повинна забезпечувати відстань між дном нижнього ящика і підлогою не менше 10 см.

Якщо тара має достатню міцність і жорсткість, а також якщо кількість ящиків в штабелях по висоті не обмежена експлуатаційною документацією, зразки ЗРХБЗ укладаються в штабелі в декілька рядів у висоту. При зберіганні ЗРХБЗ в штабелях в сховищах і під навісами верх штабелів не повинен доходити до стелі або балок перекриттів на 0,5 м.

42. Ящики з ЗРХБЗ укладаються в штабелі кришками догори, маркуванням на бокових стінках у бік проходів.

Барабани встановлюються вертикально на торець завантажувальними люками догори, залізні бочки - догори пробками, за винятком бочок з вогнесумішами, які встановлюються пробками вниз. Між рядами барабанів і бочок по висоті повинні прокладатися дерев'яні прокладки завтовшки не менше 50 мм. Крайні ряди бочок повинні надійно закріплюватися упорними колодками з деревини.

43. Штабелі з ЗРХБЗ нумеруються за порядком. Номер штабеля позначається на квадраті з фанери або картону розміром 20 х 20 см цифрами чорного кольору на білому фоні. Висота цифр - 10 см, ширина шрифту - 1,5 см. На середині кожного штабеля з боку центрального проходу на висоті 1,8 м від підлоги повинна бути прикріплена табличка з номером штабеля, а нижче на 30 см - штабельний (стелажний) ярлик встановленої форми. Стелажні ярлики доцільно розміщувати у відкритих зверху поліетиленових конвертах. Між штабелями, а також між стінами сховища і штабелями повинн�

Варіанти розміщення штабелів з ЗРХБЗ у сховищах показані на рисунку 1.

44. Розміщення ЗРХБЗ на стелажах повинне забезпечувати повне використання площі полиць і чітке розділення виробів за номенклатурами, роками виготовлення, партіями, і категоріями. При цьому малогабаритні вироби, маса яких з упаковкою або без неї не перевищує 20 кг, укладаються на середні полиці стелажів. Важчі вироби укладаються на нижні полиці стелажів у місцях, ближчих до проходів і виходів. На верхні полиці стелажів укладаються легкі вироби.

Рисунок 1. Розміщення штабелів з засобами РХБ захисту у сховищах:
а - сховище із опорами; б - сховище без опор; в - металеве збірне

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

45. При тимчасовому розміщенні ЗРХБЗ на відкритих майданчиках і під навісами штабелі накриваються брезентами. Брезент повинен бути добре натягнутий, надійно закріплений і не мати провисання, де могли б накопичуватися волога, сніг, пил, пісок. Краї брезенту не повинні торкатися землі (підлоги, настилу) і закривати підкладки, на яких встановлене ОРХБЗ. Звисаючі краї брезенту розгортають у сторони, щоб стікаюча вода при атмосферних опадах не попадала на майно. Вимоги до розміщення в місцях зберігання спеціальних машин у підрозділах та на склад�

46. У одному місці зберігання, як правило, повинне зберігатися ЗРХБЗ одного виду. При нестачі місць зберігання необхідно розміщувати зразки ЗРХБЗ з урахуванням допустимості їх сумісного зберігання (табл. 3)

Таблиця 3

Допустимість сумісного зберігання засобів РХБ захисту

| Умовні групи ЗРХБЗ | Найменування ЗРХБЗ | Допустиме сумісне зберігання ЗРХБЗ різних умовних груп |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засоби захисту органів дихання, шкіри і очей. Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту. Ремонтні столи, ремонтні ящики і комплекти поповнення до них. Гумотканинні, гумометалорукави і гумові ємності. Тенти, брезенти і мішки | 3, 5, 9, 10, 14, 16 |
| 2 | Регенеративні патрони. Регенеративні речовини і комплекти | Не допускається |
| 3 | Прилади РХБ розвідки і дозиметричного контролю. Групові і ремонтні комплекти ЗІП до них. Засоби газового контролю повітря. Навчальні тренажери, макети, розрізи, стенди | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС 1, 5, 10, 14, 15, 16 |
| 4 | Тверді речовини, які містять хлор (ДТ-2, ДТС ГК тощо) | 5 |
| 5 | Дезактивуючі речовини | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 |
| 6 | Діхлоретан | Не допускається |
| 7 | Вогнесуміші | Не допускається |
| 8 | Димові шашки і ручні димові гранати | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС 1, 5, 16 |
| 9 | Засоби індикації (індикаторні трубки і стрічки, плівки і порошки). Хімічні лабораторії | 1, 3, 5, 14, 15, 16 |
| 10 | Джерела іонізуючих випромінювань, навчальний радіоактивний пил | Не допускається |
| 11 | Хлорпікрин, навчальні імітаційні рецептури і навчальні отруйно-димові гранати | Не допускається |
| 12 | Запально-димові патрони, піропатрони, сигнали хімічної тривоги | Не допускається |
| 13 | Джерела живлення до приладів РХБ розвідки | Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС1, 3, 5, 10,16 |
| 14 | Спеціальні машини військ РХБ захисту | 3, 5, 10, 16 |
| 15 | Прилади і комплекти спеціальної обробки. Димові прилади і апаратура. Групові і ремонтні комплекти ЗІП (окрім комплектів ЗІП до приладів РХБ розвідки). Неспоряджені засоби і системи регенерації повітря | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15 |
| 16 | Дегазуючі рецептури, їдкий натр, моноетаноламін. Димові суміші | 5 |

Примітка.

При визначенні допустимості сумісного зберігання конкретних зразків ЗРХБЗ необхідно окрім табл. 3 керуватися також вимогами до умов зберігання, викладеними в табл. 2 цього Керівництва.

### 5. Контроль технічного (якісного) стану, утримання і технічне обслуговування засобів РХБ захисту

47. Для визначення технічного (якісного) стану ЗРХБЗ при прийомі, в процесі зберігання, перед відправкою, при проведенні перевірок, ревізії, інвентаризації, передачі ЗРХБЗ посадовими особами проводиться вибірковий або суцільний контроль.

48. При вибірковому контролі технічний (якісний) стан партії ЗРХБЗ визначається за результатами перевірки однієї або декількох вибірок (зразків, проб) з партії. Обсяги зразків (проб), що відбирають з партії і підлягають перевірці при вибірковому контролі, вказані в додатку 11.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Вибірковий контроль є основним видом для визначення технічного (якісного) стану зразків ЗРХБЗ, що не були в користуванні, виготовляються і враховуються по партіях.

49. При суцільному контролі технічний (якісний) стан ЗРХБЗ визначається за результатами перевірки кожного зразка.

50. Кількість зразків (проб) ЗРХБЗ, що підлягають контролю при проведенні перевірок, ревізій, інвентаризацій, при передачі справ посадовими особами, визначається відповідними наказами або планами проведення цих заходів.

51. Вибірковий і суцільний контроль технічного (якісного) стану ЗРХБЗ здійснюється двома методами:

контрольно-технічним оглядом  ЗРХБЗ, тари і упаковки з визначенням їх стану за зовнішнім виглядом;

52. Вибірковий і суцільний контроль ЗРХБЗ оглядом здійснюється на спеціально відведеному майданчику, на добре освітлених місцях, захищених від прямого сонячного проміння. У зимовий період огляд проводиться в теплих приміщеннях, куди ЗРХБЗ при необхідності повинні бути переміщені для відігрівання за добу до початку робіт. Якщо при огляді майно виявиться зволоженим, то перед упаковкою в тару його необхідно ретельно просушити; одночасно просушуванню піддається і тара.

53. При виявленні в результаті вибіркового контролю дефектних зразків ЗРХБЗ проводиться повторний контроль подвоєної кількості зразків.

При повторному виявленні дефекту в подвоєній вибірці вживаються такі заходи:

якщо гарантійний термін зберігання (придатності) партії ЗРХБЗ не закінчився, вона рекламується в установленому порядку;

якщо гарантійний термін зберігання (придатності) ЗРХБЗ закінчився, партія піддається суцільному контролю з розбраковкою виробів за категоріями, виявленням дефектів зовнішнім оглядом або випробуваннями неруйнівними методами. Для ЗРХБЗ, що не підлягає ремонту, а також якщо дефекти виявлені випробуваннями руйнівними методами, партія признається непридатною. Загальні положення з категорування ЗРХБЗ викладені в додатку 12.

Окрім двоступеневого контролю з подвоєною повторною вибіркою можуть застосовуватися інші види контролю, які встановлюються відповідними інструкціями або іншою нормативно-технічною документацією.

54. При суцільному контролі партії ЗРХБЗ послідовно розкриваються всі ящики і оглядається (випробовується) кожен виріб окремо. Вироби, упаковані в герметичне закупорювання (запаяні коробки, банки, барабани та ін.), із закупорювання не витягуються, а проводиться тільки зовнішній огляд стану самого закупорювання.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

55. Спеціальні машини, хімічні лабораторії, димова апаратура і регенеративні установки при прийомі, в процесі зберігання і перед відправкою піддаються суцільному контролю.

56. Виявлені в процесі контролю технічного (якісного) стану ЗРХБЗ незначні дефекти, що не спричиняють зниження категорії виробів, усуваються.

57. ЗРХБЗ одного найменування, але різних партій, які поступили в підрозділи та на склади в невеликих кількостях і у яких закінчилися гарантійні терміни зберігання, після суцільного неруйнівного контролю можуть бути зведені в збірні партії за роками виготовлення з урахуванням категорії. У цьому випадку збірній партії привласнюється новий номер з припискою до нього індексу "зб", наприклад "25 зб".

58. Контроль технічного (якісного) стану ЗРХБЗ оглядом, опробуванням і перевіркою роботоздатності спеціальних машин і приладів проводиться безпосередньо посадовими особами підрозділів та складів.

Періодичні випробування ЗРХБЗ і повірка приладів РХБ розвідки і дозиметричного контролю проводяться в хіміко-радіометричних лабораторіях (далі - ХРЛ) і ремонтно-градуювальних пунктах (далі - РГП) головних управлінь (управлінь) МНС або в органах Держстандарту.

Райони відповідальності хіміко-радіометричних лабораторій з питань обслуговування засобів РХБ захисту в підрозділах МНС України вказані в додатку 25.

Терміни подачі ЗРХБЗ з підрозділів та складів для проведення періодичних випробувань в лабораторіях головних управлінь (управлінь) МНС України встановлюються їх начальниками. Терміни подачі та порядок проведення повірки приладів РХБ розвідки і дозиметричного контролю в ремонтно-градуювальних пунктах МНС визначають начальники головних управлінь (управлінь) МНС за погодженням з Департаментом матеріально-технічного забезпечення.

59. З метою економії зразки засобів захисту шкіри, які відбираються для періодичних випробувань у лабораторіях, можливо використовувати (за рішенням начальника служби) для подальших випробувань не менше трьох разів. Для цього зразки після випробувань укладаються і зберігаються в тих же ящиках, з яких вони були узяті, і враховуються як лабораторні (п'ятої категорії). В облікових даних до цифри наявності таких зразків додається буква "Л". Ящики з лабораторними зразками маркуються буквою "Л" у квадраті із стороною 12 см.

60. При зберіганні однієї партії ЗРХБЗ на складах декількох підрозділів допускається за рішенням начальників довольчих органів направляти для періодичних випробувань зразки з того складу, де є найбільш несприятливі умови зберігання. При виявленні невідповідності якості відібраних зразків встановленим вимогам повинен бути зроблений відбір зразків даної партії із складів.

61. Результати контролю технічного (якісного) стану ЗРХБЗ записуються у формуляр (паспорт) або складський формуляр. Якщо у результаті контролю ЗРХБЗ із закінченими гарантійними термінами підлягають переведенню в нижчу категорію, то складається акт зміни якісного (технічного) стану в двох примірниках, які надаються до довольчого органу. Після затвердження перший примірник акта повертається до підрозділу (на склад) і на його підставі вносяться зміни у формуляри (паспорти) і облікові документи.

Для зразків ЗРХБЗ, які переводяться в нижчу категорію за результатами випробувань, до акта додається висновок лабораторії. У висновках лабораторії вказуються: формулярні дані випробуваних партій ЗРХБЗ; дати випробувань і номери аналізів; кількість зразків (проб) ЗРХБЗ, підданих випробуванням; результати випробувань у лабораторії за всіма показниками; висновки про якість кожної окремо партії, включеної в акт.

62. Догляд за ЗРХБЗ проводиться з метою підтримання його в чистоті і забезпечення встановленого порядку зберігання. Він включає прибирання місць зберігання і під'їзних шляхів до них, огляд, перевірку наявності засобів, що зберігаються, якість укладання штабелів, усунення дефектів в укладанні, а також перевірку стану сховищ (навісів, майданчиків), їх обладнання, відповідність умов зберігання вимогам, що пред'являються до збереження ЗРХБЗ.

Особливості догляду за спеціальними машинами РХБ захисту викладені у розділі 2 цього Керівництва.

63. Види, періодичність і обсяг робіт при проведенні технічного обслуговування ЗРХБЗ при підготовці до зберігання і в процесі його визначаються експлуатаційною документацією на конкретні зразки. Вимоги експлуатаційної документації повинні бути покладені в основу планування технічного обслуговування при зберіганні ЗРХБЗ у підрозділах та складах МНС. Крім того, може проводитися позапланове технічне обслуговування за результатами оглядів і періодичних випробувань.

Технічне обслуговування спеціальних машин РХБ захисту проводиться комплексно: роботи з технічного обслуговування спеціального обладнання, засобів рухомості, засобів зв'язку та інших засобів плануються і виконуються одночасно.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

64. Технічне обслуговування ЗРХБЗ повинне проводитися на пунктах технічного обслуговування, в майстернях або спеціально відведених приміщеннях (майданчиках), які оснащені необхідним обладнанням, інструментом і приладдям.

У зимовий період роботи з технічного обслуговування повинні проводитися в теплих приміщеннях.

65. На всі види технічного обслуговування ЗРХБЗ розробляються і затверджуються керівником підрозділу та складу технологічні карти, у яких вказуються: роботи, що виконуються, технічні вимоги до них, трудовитрати в людино-годинах, обладнання, що використовується, інструмент, приладдя, прилади, запасні частини, матеріали і норми їх розходу.

66. Роботи з технічного обслуговування ЗРХБЗ повинні виконуватися в повному обсязі, якісно і у встановлені терміни. Про проведення технічного обслуговування робляться відповідні записи у формулярах (паспортах).

Посадові особи складів несуть відповідальність за повноту, якість і своєчасність проведення робіт з технічного обслуговування ЗРХБЗ і ведення формулярів (паспортів).

67. Дозиметричні прилади та інші засоби вимірювань, зокрема вбудовані в спеціальні машини або ті, що входять до складу комплектів ЗІП, піддаютьсяпервинній, періодичній і позачерговій повірці. Первинна повірка проводиться при випуску засобів вимірювань з виробництва і ремонту. Періодична повірка засобів вимірювань, вбудованих і тих, що входять у комплект спеціальних машин і до складу групових і ремонтних комплектів, проводиться в терміни, визначені експлуатаційною і нормативно-технічною документацією.

Позачергова повірка засобів вимірювань при зберіганні проводиться при необхідності впевнитися в їх справності, при пошкодженні повірочного клейма або втраті документів, що підтверджують проходження періодичної повірки.

Повірку засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), у тому числі приладів радіаційного та дозиметричного контролю повинні проводити тільки метрологічні органи МНС або Держстандарту. Якщо засоби вимірювань при повірці визнані несправними, вони підлягають заміні або ремонту.

68. Вбудовані і ті, що входять у комплект спеціального обладнання машин РХБ захисту, ємності, балони і котли, що працюють під тиском, які підлягають реєстрації в органах котлонагляду, перед постановкою на зберігання повинні бути зареєстровані у відповідних інспекціях котлонагляду.

Ємності і балони, що не підлягають реєстрації в Інспекції котлонагляду, перевіряються і реєструються у підрозділах та на складах відповідальними посадовими особами.

На кожну ємність після її реєстрації наносяться по трафарету на видимому місці такі дані: реєстраційний номер, дозволений тиск, дата (місяць, рік) наступного огляду і гідравлічного випробування.

Результати і терміни технічного огляду ємностей, балонів і котлів записуються у формуляри (паспорти).

### 6. Планувальна, експлуатаційна і облікова документація

69. Основними планувальними документами є:

план-графік робіт з контролю технічного (якісного) стану, технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ, що знаходиться на зберіганні (додаток 13);

план-графік комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту, що знаходяться на тривалому зберіганні (на десять років) (додаток 14);

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ підприємств та організацій в хіміко-радіометричній лабораторії (додаток 15);

план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ підрозділів та складів МНС в хіміко-радіометричній лабораторії Головного управління МНС (додаток 16);

план освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання у підрозділах МНС (додаток 17);

план освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання на складах МНС (додаток 18).

70. Вихідними даними для розробки планувальних документів є:

наявність і технічний стан ЗРХБЗ, що знаходиться на зберіганні;

встановлені методи і періодичність контролю технічного (якісного) стану і технічного обслуговування ЗРХБЗ;

тривалість зберігання ЗРХБЗ;

дані про надходження ЗРХБЗ у підрозділи та на склади МНС у запланованому році;

гарантійні терміни зберігання (придатності) зразків ЗРХБЗ, їх складових частин і комплектуючих деталей;

облікові дані на ЗРХБЗ тривалого зберігання за роками і партіями їх виготовлення або за номерами зразків.

71. План-графік робіт з контролю технічного (якісного) стану, технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ розробляється на рік і ведеться у підрозділах та на складах МНС. До плану-графіка включаються всі зразки ОРХБЗ, окрім спеціальних машин, роботи з утримання яких передбачаються в плані-графіку технічного обслуговування і опробування спеціальних машин, що знаходяться на тривалому зберіганні.

У план-графік включаються роботи з контролю технічного (якісного) стану, технічного обслуговування і поточного ремонту. Для забезпечення періодичних випробувань ЗРХБЗ, що проводяться в лабораторіях або градуювальних пунктах, у плані-графіку передбачаються роботи з відбору зразків і проб, їх доставки (відправки) на випробування, отримання, підготовки і постановки на зберігання. До плану-графіку додається розрахунок потрібних трудовитрат для виконання запланованих робіт.

Потреба в лабораторних випробуваннях ЗРХБЗ, повірці приладів РХБ розвідки повинна бути врахована в планах-графіках періодичних випробувань ЗРХБЗ у ХРЛ і в планах робіт РГП. Потреба в указаних видах контролю технічного (якісного) стану ЗРХБЗ підрозділів та складів повинна бути включена в план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ лабораторії (додаток 16) і врахована в плані закріплення підрозділів та складів за РГП з повірки дозиметричних приладів.

72. План-графік комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин, що знаходяться на тривалому зберіганні, розробляється на десять років і ведеться у підрозділах та на складах МНС начальниками складів.

План-графік повинен розроблятися з урахуванням фактичного виконання робіт у попередні роки, наявності і якісного стану спеціальних машин. План-графік повинен передбачати опробування спеціального обладнання кожної спеціальної машини не менше одного разу за 10 років. План-графік щороку коректується з урахуванням складу, термінів постановки і зняття спеціальних машин з тривалого зберігання. На кожну спеціальну машину в плані-графіку заповнюється один лист. Кожен запис і внесені зміни підписуються посадовою особою.

73. План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ у хіміко-радіометричній лабораторії розробляється на рік і ведеться начальником ХРЛ.

Потреба у випробуваннях для розробки цього плану-графіка визначається з планів-графіків робіт з контролю технічного (якісного) стану ОРХБЗ, що розробляються у підрозділах та на складах МНС.

План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ лабораторії повинен складатися з двох розділів. Перший розділ - випробування ЗРХБЗ, що зберігається у підрозділах та на складах МНС України, другий розділ - випробування ЗРХБЗ, що зберігаються на підприємствах та організаціях. До плану-графіка додається розрахунок потрібних трудовитрат для виконання запланованих випробувань. Результати випробувань доводяться до підрозділів та складів МНС, підприємств та організацій у порядку і в терміни, які визначені Керівництвом з лабораторних випробувань і�

74. План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ у ХРЛ розробляється головними управліннями МНС України на підставі заявок керівників підрозділів МНС, а також начальників штабів ЦО підприємств та організацій. Один примірник плану-графіка висилається підрозділам та на склади, а також підприємствам та організаціям. Загальний план-графік періодичних випробувань надсилається разом із формою 4/РХЗ до Міністерства.

Вказівки про порядок відбору і доставки на випробування зразків та проб ЗРХБЗ з урахуванням особливостей зберігання і транспортування таємних, пожежо- і вибухонебезпечних виробів та отруйних речовин направляються в підрозділи разом з виписками із плану-графіка.

75. Плани освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання розробляються підрозділами на рік (додаток 17), та складами (додаток 18).

Плани освіження повинні складатися із окремих розділів по кожному виду запасів, що зберігаються. Вихідними даними для розробки планів освіження є потреба в освіженні і ресурс ЗРХБЗ, що надходить за планами вищестоящих довольчих органів.

При розробці планів освіження у підрозділах та складах МНС заповнюються перші чотири графи про потребу в освіженні.

Решта граф заповнюється після отримання від довольчих органів виписок із планів, подачі ЗРХБЗ і проведення освіження.

76. Основними експлуатаційними документами є:

формуляр (паспорт) на окремий зразок ЗРХБЗ;

формуляр (паспорт) на партію ЗРХБЗ;

складський формуляр і виписка із складського формуляра на партію ЗРХБЗ;

інструкція з експлуатації і технічного опису на окремий зразок ЗРХБЗ.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Формуляр (паспорт), складський формуляр або виписка із складського формуляра містить відомості про якість зразків ЗРХБЗ. У інструкції з експлуатації викладені вимоги до експлуатації, зокрема до зберігання ЗРХБЗ.

Формуляри (паспорти) на окремі зразки і складські формуляри на партії ОРХБЗ ведуться протягом всього періоду його зберігання. У відповідні розділи формулярів (паспортів) і складських формулярів своєчасно і точно вносяться записи, що відображають фактично проведені роботи, відомості про консервацію і переконсервацію, проведення технічного обслуговування, результати контролю якісного стану та інші дані.

77. На складі ведеться складський формуляр (додаток 19) на кожну повну, неповну або збірну партію ЗРХБЗ. При відправці підрозділом та складом повної, неповної або збірної партії ЗРХБЗ відправником оформляються і висилаються одержувачам виписки із складського формуляра.

Складський формуляр складається керівником підрозділу та складу або посадовою особою, відповідальною за зберігання ЗРХБЗ на підставі формуляра (паспорта) заводу-виробника або виписки із складського формуляра на повну, неповну або збірну партію ЗРХБЗ, що надійшла.

Надалі під засобами радіаційного, хімічного, біологічного захисту (ЗРХБЗ) слід розуміти спеціальну техніку та засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Під місцями зберігання розуміються усі види сховищ, навіси та відкриті майданчики

Для окремих видів ЗРХБЗ залежно від їх конструктивних особливостей оптимальні умови можуть відрізнятися і указуватися в експлуатаційній документації

Види зберігання (короткочасне і тривале) установлюється тільки для спеціальних машин.

Допускається зберігання в неопалюваних сховищах, при цьому прилади РХБ розвідки з машин знімаються і зберігаються в опалюваних сховищах.

В наступних статтях цього Керівництва контрольно-технічні огляди для стислості будуть іменуватися оглядами

проведенням періодичних випробувань (повірка приладів РХБ розвідки, опробування спеціальних машин РХБ захисту у підрозділах та на складах, лабораторні випробування тощо).

Періодичність і обсяг контролю технічного (якісного) стану ОРХБЗ при прийомі, зберіганні і перед відправкою вказані в додатку 11.