Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

№627

22.03.2012

Про затвердження Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від

10 квітня 2012 року за № 521/20834

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

Затвердити Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, що додаються.

Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр    В. Балог

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МНС України

від 22 березня 2012 року № 627

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від

10 квітня 2012 року за № 521/20834

ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

І. Сфера застосування

Ці Вимоги встановлюють вимоги до суб'єктів господарювання щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров'я, що існує або виникає внаслідок впливу хімічних речовин, наявних чи таких, що можуть утворюватися на робочому місці в процесі роботи з хімічними речовинами.

Ці Вимоги встановлюють також спеціальні вимоги щодо захисту працівників від шкідливої дії важких металів, а також бензолу і його похідних.

Дія цих Вимог поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності (далі - суб'єкти господарювання), що здійснюють діяльність пов'язану з роботою з хімічними речовинами.

II. Визначення термінів

У цих Вимогах терміни вживаються в такому значенні: граничнодопустима максимальна разова концентрація хімічної речовини (далі – ГДКр.з.с.з) - середня за чотири 15-хвилинних відрізки часу однієї робочої зміни кількість хімічної речовини в одному кубічному метрі повітря робочої зони працівника;

граничнодопустима середньозмінна концентрація хімічної речовини (далі - ГДКр з с з) -середньозважена за 8-годинну робочу зміну кількість хімічної речовини у кубічному метрі повітря робочої зони працівника;

зона дихання - простір у радіусі до 50 см від обличчя працівника; канцерогени - хімічні речовини, під впливом яких в людському організмі виникають дозозалежні новоутворення;

клас небезпечності хімічної речовини - ступінь можливої дії хімічної речовини на організм людини (1 клас - надзвичайно небезпечна речовина; 2 - високонебезпечна; 3 - помірно небезпечна; 4 - малонебезпечна);

метали - умовна узагальнююча назва хімічних речовин з переважанням металічних властивостей, наявність яких (та їх сполук) у вигляді пари або аерозолю в повітрі робочої зони у певних концентраціях здатна спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини;

небезпечність хімічної речовини - властивість хімічної речовини спричиняти шкідливий вплив на стан здоров'я людини і її нащадків;

похідні бензолу - хімічні сполуки, в яких водень у молекулі бензолу СбНб частково або повністю заміщено галогенами, нітро- , аміно-, окси-, гідрокси- тощо групами;

реєстраційний номер речовини згідно з САS (Сhttmscal Аbstracts Servsce) - номер, що присвоюється хімічній речовині згідно з вимогами Міжнародного Союзу теоретичної та прикладної хімії (Іnternational Unson of Pure and Appleied of Chemistry);

робота з хімічними речовинами - господарська діяльність, яка на будь- якому етапі виробництва передбачає виготовлення, застосування, оброблення, зберігання, транспортування, знешкодження, утилізацію хімічних речовин, а також утворення нових хімічних речовин в результаті перероблення і як побічних продуктів виробництва;

хімічна речовина - будь-який хімічний елемент або хімічна сполука в чистому вигляді або у суміші з іншими речовинами природного або штучного походження, яка одержана спеціально або утворюється в процесі господарської діяльності, в тому числі у вигляді побічних продуктів або відходів виробництва;

шкідлива хімічна речовина - речовина, яка у разі контакту з організмом працівника викликає ураження, захворювання чи відхилення у стані здоров'я, які можуть бути діагностовані сучасними методами досліджень протягом трудового стажу, або у віддалені періоди його життя, або життя наступних поколінь.

III. Показники концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони

Нормованими показниками концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони є граничнодопустима максимальна разова концентрація

ГДК р. з. м.р.  і граничнодопустима середньозмінна концентрація ГДКр.з.с.з. у повітрі робочої зони працівника.

Дотримання зазначених граничнодопустимих концентрацій за умови тривалості робочої зміни 8 годин та 40-годинного робочого тижня не повинно призводити до відхилень у стані здоров'я або захворювання працівника в період трудової діяльності та у наступний період його життя, а також не повинно завдавати шкідливого впливу на здоров'я нащадків.

Концентрацію хімічної речовини у повітрі робочої зони працівника вимірюють у міліграмах на один кубічний метр повітря з температурою 20° С за атмосферного тиску 101,3 кПа.

Врахування змін мікроклімату робочої зони має здійснюватись відповідно до розділу 2 „Общих санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны", затверджених і введених у дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 29 вересня 1988 року № 3388 (ГОСТ ССБТ 12.1.005-88).

Граничнодопустимі значення максимальної разової і середньозмінної концентрації шкідливих хімічних речовин визначені «Общесоюзными санитарно-гигиеническими и санитарно-противепидемическими правилами и нормами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженими Головним державним санітарним лікарем Міністерства охорони здоров'я СРСР 26 травня 1988 року (далі - СН 4617-88).

Якщо на працівників під час виконання робіт з хімічними речовинами протягом зміни впливають кілька шкідливих хімічних речовин односпрямованої дії, враховують сумарний вплив всіх цих речовин. У цьому разі має виконуватись вимога:

| п |  |  |
| --- | --- | --- |
| ц | __Кі____ ГДКі | h l |
| іАl |  |  |

де:

п - кількість наявних у повітрі робочої зони шкідливих речовин односпрямованої дії;

Кі - виміряне значення концентрації і-ї речовини у повітрі робочої зони;

ГДК - граничнодопустима концентрація і-ї речовини у повітрі робочої

зони.

Якщо у повітрі робочої зони наявні шкідливі хімічні речовини різноспрямованої дії, відповідні граничнодопустимі концентрації (далі - ГДК) залишаються такими ж, як і за умови ізольованої дії кожної з речовин.

IV. Загальні обов'язки суб'єктів господарювання щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

1. Запобіжні заходи 1.1. Суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність відповідно до пункту 1.2 розділу І цих Вимог, зобов'язаний перед початком робіт визначити наявність або можливість утворення чи появи шкідливих хімічних речовин на робочих місцях.

У разі наявності або можливості утворення чи появи шкідливих хімічних речовин він повинен:

провести державну реєстрацію хімічних речовин та їх сполук, що виробляються на підприємстві, відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420;

забезпечити зазначену продукцію паспортами безпечності відповідно до вимог стандарту «Паспорт безопасности вещества (материала). Основньїе положення. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15 жовтня 2009 року № 376 «Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів» (далі - ДСТУ ГОСТ 30333:2009);

оцінити небезпеку, обумовлену впливом шкідливих хімічних речовин. Оцінка небезпеки проводиться суб'єктом господарювання на підставі: наданих постачальником висновку проведеної органом Держгірпромнагляду України експертизи на відповідність нормативно- правовим актам з охорони праці, чинним на території України, паспортів безпечності хімічної продукції відповідно до ДСТУ ГОСТ 30333:2009, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо властивостей і ступеня шкідливості хімічної продукції, а також здійснених заходів безпеки, сертифіката відповідності хімічної продукції відповідно до Законів України «Про підтвердження відповідності», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої

зони;

інформації про заходи щодо безпечної роботи з хімічними речовинами зокрема:

висновків медичних оглядів працівників, які проводилися при працевлаштуванні (попередніх), і періодичних профілактичних, що проводяться згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами);

результатів атестації робочих місць за умовами праці у випадках, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

1.2. Суб'єкт господарювання повинен заборонити застосування праці жінок і неповнолітніх на роботах зі шкідливими хімічними речовинами, зокрема з бензолом та його похідними, відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260, та Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

1.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити працівників, що виконують роботи зі шкідливими хімічними речовинами, повним комплексом пільг і компенсацій, передбачених статтею 7 Закону України «Про охорону праці», а також лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до «Перечня производств, профессий и должностей, работа в которьіх дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредньїми условиями труда», затвердженого постановою Державного комітету СРСР щодо праці і соціальних питань і Президії ВЦРПС від 07 січня 1977 року № 4/П-1 (далі - «Перечень производств»), «Перечня химических веществ, при работе с которьіми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценньїх пищевьіх продуктов», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04 листопада 1987 року № 4430-87, та вимог «О порядке бесплатной вьідачи молока или других равноценньїх пищевьіх продуктов рабочим и служащим, занятьім на работах с вредньїми условиями труда», затверджених постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 листопада 1987 року № 731/П13 (далі- НПАОП 0.00-4.36-87).

1.4. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів для виключення або зменшення до мінімуму шкідливого впливу хімічних речовин шляхом:

запровадження способів ведення робіт, які не призводили б до перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих хімічних речовин;

забезпечення працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективного їх використання;

забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держгірпромнагляду України від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами), «Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)», затвердженими наказом Держгірпромнагляду України від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961, та «Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2», затвердженими наказом Держгірпромнагляду України від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955, і належного застосування працівниками цих засобів;

скорочення до мінімуму кількості працівників, що піддаються або можуть бути піддані впливу шкідливих хімічних речовин;

скорочення до мінімуму тривалості і інтенсивності впливу хімічних речовин на працівників;

здійснення необхідних заходів особистої гігієни;

зменшення до мінімуму, необхідного для виконання робіт, кількості хімічних речовин на робочих місцях;

застосування спеціальних пристроїв для безпечного оброблення, зберігання, нейтралізації, знезараження і переміщення в межах робочих місць шкідливих хімічних речовин і відходів, що містять такі речовини;

заміни технологічних процесів, у яких передбачено застосування шкідливих хімічних речовин, такими процесами, під час яких не застосовуються і не виникають шкідливі хімічні речовини (за наявності таких альтернативних процесів).

1.5. Якщо специфіка робіт не дає можливості виключити небезпеку шляхом заміни шкідливих хімічних речовин або технологічних процесів більш безпечними, суб'єкт господарювання повинен здійснити комплекс запобіжних заходів, виходячи з такої їх пріоритетності:

запровадження технологічних процесів, планувальних рішень, організаційних заходів, відповідного устатковання і матеріалів з метою виключення або зниження до мінімуму надходження шкідливих хімічних речовин у повітря робочої зони;

застосування поблизу джерела небезпеки засобів колективного захисту, зокрема створення достатньої вентиляції;

застосування засобів індивідуального захисту, якщо немає можливості усунути шкідливу дію хімічних речовин за допомогою заходів і засобів, про які йдеться у попередніх абзацах цього пункту;

розроблення і впровадження на підприємстві інструкції з практичного застосування запобіжних і захисних заходів і засобів та здійснення контролю за дотриманням її положень;

забезпечення працівників аптечками з антидотами хімічних речовин; дотримання вимог пожежної безпеки згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

1.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний регулярно з періодичністю, визначеною відповідно до пунктів 4.2 і 4.3 «Общих санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоньї», затверджених і введених у дію постановою Державного комітету СРСР з стандартів від 29 вересня 1988 року № 3388 (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ), а також позачергово у разі зміни умов роботи, через яку може змінитись вплив хімічних речовин на працівників, організувати проведення додаткового вимірювання концентрації шкідливих хімічних речовин на робочих місцях і зіставлення результатів вимірювань з граничнодопустимими концентраціями, які вказані у СН.4617-88. У разі перевищення граничнодопустимих концентрацій суб'єкт господарювання повинен негайно вжити заходів для приведення ситуації у відповідність до показників, ГДК, визначених у СН.4617-88.

У разі використання, зберігання чи транспортування на підприємстві несумісних, а також легкозаймистих, горючих чи вибухонебезпечних хімічних речовин або сумішей суб'єкт господарювання повинен вжити запобіжних заходів у такому порядку за їх пріоритетністю:

запобігти виникненню на робочому місці вибухонебезпечних концентрацій легкозаймистих речовин;

виключити наявність джерел займання, які могли б стати причиною пожежі або вибуху;

виключити можливість контакту між несумісними хімічними речовинами;

виключити або максимально зменшити загрозу для безпеки і здоров'я працівників, яка може виникнути у разі спалаху або вибуху через займання легкозаймистих чи горючих речовин або внаслідок утворення таких хімічних речовин або їх сумішей.

Під час зберігання легкозаймистих і горючих речовин необхідно дотримуватись вимог НАПБ А.01.001-2004.

Якщо технологічний процес передбачає зберігання, транспортування, використання, утворення чи знешкодження легкозаймистих, горючих або вибухонебезпечних речовин або сумішей, устатковання, яке використовується у цьому процесі, повинно відповідати вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 898.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити маркування виробничих і складських приміщень, контейнерів, трубопроводів і засобів внутрішньозаводського транспорту, призначених для зберігання чи транспортування шкідливих або небезпечних хімічних речовин, відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

2. Запобігання нещасним випадкам, аваріям і аварійним ситуаціям

та ліквідація їх наслідків

Суб'єкт господарювання повинен організувати розроблення і впровадження на підприємстві плану заходів на випадок виникнення нещасних випадків відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2011 року № 1232, та плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 1999 року № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО червня 1999 року за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

Під час здійснення заходів з ліквідації наслідків аварій і аварійних ситуацій суб'єкт господарювання повинен додержуватися вимог НАПБ А.01.001-2004 та забезпечити виконання заходів, передбачених Правилами техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затвердженими наказом МНС від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273.

З. Інформування і навчання працівників

3.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити інформування працівника під розписку про умови праці відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону праці», а також додатково щодо:

результатів атестації робочого місця працівника;

наявності або можливості виникнення під час роботи шкідливих і/або небезпечних хімічних речовин, ступеня їх небезпечності для здоров'я, граничнодопустимих концентрацій цих речовин;

зміни цих показників у разі змін у технології, організації робіт;

змісту позначень на устаткованні, контейнерах і трубопроводах;

пільг і компенсацій, передбачених для працівника, що працює на цьому робочому місці.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

гігієнічне навчання працівників відповідно до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

навчання працівників щодо запобіжних заходів, необхідних для убезпечення себе і інших працівників, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за №231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), зокрема щодо вміння надавати першу допомогу у разі травмування працівників або при настанні гострих професійних отруєнь.

Інформація, що надається працівникам під час їх інструктування і навчання, повинна бути найновішою, базуватись на результатах вимірювань концентрації хімічних речовин на робочих місцях, медичних оглядів з урахуванням зміни технологічних процесів та умов праці, якщо такі зміни мали місце.

4. Контроль за станом здоров'я працівників

4.1. Контроль за станом здоров'я працівників здійснюється під час проведення медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Роботодавець повинен забезпечити, щоб процедури досліджень, що здійснюються під час проведення оглядів, не створювали додаткового шкідливого впливу на працівників.

Якщо під час медичного огляду виявлено захворювання або погіршення стану здоров'я окремого працівника, викликане впливом шкідливої хімічної речовини або перевищенням граничнодопустимої концентрації на робочому місці, роботодавець на підставі висновків медичного огляду повинен:

організувати виконання рекомендацій медичного працівника;

переглянути заходи, призначені для усунення чи зменшення небезпеки, визначені в пункті 1.4 глави 1 розділу IV цих Вимог;

вжити заходів, спрямованих на усунення або зменшення небезпеки, включаючи переведення працівника на альтернативне робоче місце, де відсутня небезпека повторного нараження на вплив шкідливої хімічної речовини;

організувати медичні обстеження всіх працівників, що підпали під вплив шкідливої хімічної речовини.

Записи про результати медичних оглядів працівників і про концентрацію хімічних речовин на робочих місцях, у тому числі і в разі ліквідації підприємства, підлягають зберіганню відповідно до Переліку типових

документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016.

Запобіжні заходи під час поводження з металами та їх сполуками

Перелік хімічних речовин з переважанням металічних властивостей та їх сполук, шкідливість яких доведена науковими дослідженнями, наведено в додатку 1 до цих Вимог.

Специфічні особливості шкідливої дії важких металів та їх сполук, наведені в додатку 2 до цих Вимог, повинні бути враховані під час роботи з цими речовинами.

У разі виконання робіт з речовинами, що є канцерогенними, суб'єкт господарювання повинен вжити запобіжних заходів, передбачених Гігієнічним нормативом «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року № 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року за № 100/11974 (далі-ГН 1.1.2.123-2006).

5.4. У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів, суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного спрямування згідно з Гігієнічним нормативом «Перелік промислових алергенів», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня 2007 року № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2007 року за № 285/13552 (далі - ГН 1.1.2.140-2007).

Запобіжні заходи під час поводження з бензолом і його похідними

6.1. Специфічні особливості шкідливої дії бензолу і його похідних наведені в додатку 3 цих Вимог необхідно враховувати під час роботи з цими речовинами.

У разі виконання робіт з речовинами, віднесеними до канцерогенних (бензол, бенз(а)пірен, бенз(а)антрацен (тетрафен), дибенз(а,1і)антрацен та стирол-7,8-оксид), необхідно вжити запобіжних заходів, передбачених ГН 1.1.2.123-2006.

У разі виконання робіт з речовинами, які потребують спеціальних заходів щодо захисту шкіри та очей, суб'єкт господарювання повинен забезпечити працівників необхідним спецодягом, засобами захисту очей, а також не допускати перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення шкіри такими речовинами, зазначених у додатку 4 до цих Вимог.

У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів згідно з ГН 1.1.2.140-2007, суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально- профілактичного спрямування.

О.І. Хохотва

Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Додаток 2

до Вимог до роботодавців

щодо захисту працівників від

шкідливого впливу хімічних

речовин

Специфічні

особливості шкідливої дії важких металів та їх сполук

| № з/п |  | Назва | CAS | Переважний агрегатний стан в умовах виробництва | Клас небезпечності | Особливості біологічної дії на організм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Алюмінат лантану титанат кальцію | - | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 2 |  | Алюміній і його сплави | 7429-90-5 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 3 |  | Алюмінію гідроксид | 21645-51-2 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 4 |  | Алюмінію магнід | 12003-69-9 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 5 |  | Алюмінію нітрид | 24304-00-5 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 6 |  | Алюмінію нітрид (аерозоль конденсації) | 24304-00-5 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 7 |  | Алюмінію оксид із домішкою вільного діоксиду кремнію до 15% і оксиду заліза до 10% (у вигляді аерозолю конденсації) | 1344-28-1 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 8 |  | Алюмінію оксид із домішкою до 20% оксиду тривалентного хрому | - | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 9 |  | Алюмінію оксид із домішкою діоксиду кремнію (аерозоль конденсації) | - | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 10 |  | Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15% | 12609-69-7 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 11 |  | Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції | 1344-21-1 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 12 |  | Ангідрид борний | 1303-86-2 | аерозоль | 3 | - |
| 13 |  | Ангідрид хромовий | 1333-82-0 | аерозоль | 1 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 14 |  | Барит | 13462-86-7 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 15 |  | Барій-алюміній-титанат | 52869-91-7 | аерозоль | 2 | - |
| 16 |  | Барій-кальцій-титанат | 52869-93-9 | аерозоль | 2 | - |
| 17 |  | Барій-титанат-цирконат | 37305-89-8 | аерозоль | 2 | - |
| 18 |  | Барію алюмінат | 12004-04-5 | аерозоль | 2 | - |
| 19 |  | Барію алюмосилікат | - | аерозоль | 2 | - |
| 20 |  | Барію борат | 23436-05-7 | аерозоль | 2 | - |
| 21 |  | Барію гідрооксид+ | 17194-00-2 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 22 |  | Барію карбонат | 513-77-9 | аерозоль | 2 | - |
| 23 |  | Барію нітрат | 10022-31-8 | аерозоль | 2 | - |
| 24 |  | Барію стеарат | 6865-35-6 | аерозоль | 3 | - |
| 25 |  | Барію тетратитанат | 125693-49-4 | аерозоль | 2 | - |
| 26 | Барію фосфат двозміщений |  | 10048-98-3 | аерозоль | 2 | - |
| 27 | Барію хлорид |  | 10361-37-2 | аерозоль | 2 | - |
| 28 | Боксити |  | 1318-16-7 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 29 | Ванадій (ванадійвмісні шлаки, пил) |  | - | аерозоль | 1 | Канцероген |
| 30 | Ванадію оксид, дим |  | 1314-62-1 | аерозоль | 1 | - |
| 31 | Ванадію оксид, пил |  | 1324-34-7, 1314-62-1 | аерозоль | 2 | - |
| 32 | Ферованадій |  | 12604-58-9 | аерозоль | 2 | - |
| 33 | Вісмут і його неорганічні сполуки |  | 7440-69-9 | аерозоль | 2 | - |
| 34 | Вольфрам |  | 7440-33-7 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 35 | Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5% |  | - | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 36 | Вольфраму диселенід |  | 12067-46-8 | аерозоль | 3 | - |
| 37 | Вольфраму карбіт |  | 12070-12-1 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 38 | Вольфраму силіцид |  | 67726-23-9 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 39 | Вольфраму сульфід і дисульфід |  | 12138-09-9 | аерозоль | 3 | - |
| 40 | Галію оксид |  | 12024-21-4 | аерозоль | 3 | - |
| 41 | Германій |  | 7440-56-4 | аерозоль | 3 | - |
| 42 | Германій чотирихлористий (за германієм) |  | 10038-98-9 | аерозоль | 2 | Подразнювальна дія |
| 43 | Германію гідрид |  | 7782-65-2 | пара | 3 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | Германію оксид |  | 1310-53-8 | аерозоль | 3 | - |
| 45 | Диметилкадмій |  | 506-28-1 | пара | 1 | - |
| 46 | Диетилртуть |  | 627-44-1 | пара | 1 | - |
| 47 | Диетилтелурид |  | 627-54-3 | пара | 1 | - |
| 48 | Етилмеркурфосфат+ (за ртуттю) |  | 2235-25-8 | пара + аерозоль | 1 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 49 | Етилмеркурхлорид (за ртуттю) |  | 102-27-7 | пара + аерозоль | 1 | Алерген |
| 50 | Заліза оксид (III) |  | 1309-37-1 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 51 | Заліза пентакарбоніл+ |  | 13463-40-6 | пара | 1 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 52 | Заліза сульфат |  | 13463-43-9 | аерозоль | 3 |  |
| 53 | Залізний агломерат |  | 7439-89-6 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 54 | Залізо-ітрієві гранати |  | 12063-56-8 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 55 | Залізо металічне |  | 7439-86-9 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 56 | Залізорудні акатиші |  | - | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 57 | Індію оксид |  | 12136-26-4 | аерозоль | 3 | - |
| 58 | Індію фосфід |  | 22398-80-7 | аерозоль | 3 | - |
| 59 | Ітрію оксид |  | 12036-00-9 | аерозоль | 3 | - |
| 60 | Кадмій і його неорганічні сполуки |  | 7440-43-9 | аерозоль | 1 | - |
| 61 | Кадмій-ртуть-телур (твердий розчин) |  | 29870-72-2 | аерозоль | 2 | - |
| 62 | Кадмію стеарат |  | 2223-93-0 | аерозоль | 1 | - |
| 63 | Калієва сіль 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінової кислоти |  | 2545-60-0 | аерозоль | 3 | - |
| 64 | Калійна магнезія |  | 13826-56-7 | аерозоль | 3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Калію ацетат | 127-08-2 | аерозоль | 3 | Здатний викликати гостре отруєння |
| 66 | Калію карбонат | 584-08-7 | аерозоль | 3 | - |
| 67 | Калію ксантогенат бутиловий+ | 871-58-9 | аерозоль | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 68 | Калію ксантогенат етиловий+ | 140-89-6 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 69 | Калію ксантогенат ізоміловий+ | 928-70-1 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 70 | Калію ксантогенат ізобутиловий+ | 13001-46-2 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 71 | Калію ксантогенат ізопропіловий+ | 140-92-1 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 72 | Калію нітрат | 7757-79-1 | аерозоль | 3 | - |
| 73 | Калію стеарат | 593-29-3 | аерозоль | 4 | - |
| 74 | Калію сульфат | 7778-80-5 | аерозоль | 3 | - |
| 75 | Калію хлорат | 3811-04-9 | аерозоль | 3 | - |
| 76 | Калію хлорид | 7447-40-7 | аерозоль | 3 | - |
| 77 | Кальцій алюмохромфосфат | - | аерозоль | 1 | - |
| 78 | Кальцій нікельхромфосфат | - | аерозоль | 1 | - |
| 79 | Кальцію ацетат | 62-54-4 | аерозоль | 3 | Здатний викликати гостре отруєння |
| 80 | Кальцію гідроксид | 1305-62-0 | аерозоль | 3 | Здатний викликати гостре отруєння |
| 81 | Кальцію глюконат | 299-28-5 | аерозоль | 4 | - |
| 82 | Кальцію нітрит | 10124-57-5 | аерозоль | 3 | - |
| 83 | Кальцію оксид+ | 1305-78-8 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Кальцію силікат синтетичний | 12168-85-3 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 85 | Кальцію стеарат | 1592-23-0 | аерозоль | 4 | - |
| 86 | Кальцію фторид | 7789-75-5 | аерозоль | 3 | - |
| 87 | Кальцію хлорид | 10043-52-4 | аерозоль | 3 | Здатний викликати гостре отруєння |
| 88 | Кобальт | 7440-48-4 | аерозоль | 1 | Алерген |
| 89 | Кобальт-самарієва композиція магнітів+ | 12017-68-4 | аерозоль | 1 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 90 | Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду+ | 16842-03-8 | пара | 1 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей. Здатний викликати гостре отруєння |
| 91 | Кобальту оксид+ | 1307-96-6 | аерозоль | 2 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 92 | Літію фторид | 7789-24-4 | аерозоль | 2 | - |
| 93 | Магнезит | 543-93-0 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 94 | Магнію оксид | 1309-48-4 | аерозоль | 4 | - |
| 95 | Магнію сульфат | 7487-88-9 | аерозоль | 3 | - |
| 96 | Магнію фторид | 7782-64-1 | аерозоль | 3 | - |
| 97 | Магнію хлорат | 10326-21-3 | аерозоль | 3 | - |
| 98 | Марганець у зварювальних аерозолях | 7439-96-5 | аерозоль | 2 | - |
| 99 | Марганцю оксид а) аерозоль дезінтеграції | 1313-13-9 | аерозоль | 2 | - |
|  | б) аерозоль конденсації |  | аерозоль | 1 | - |
| 100 | Марганцю стеарат | 3353-05-7 | аерозоль | 3 | - |
| 101 | Меркуран (за ртуттю)+ | 151-38-2 | пара + аерозоль | 1 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 102 | Мідь | 7440-50-8 | аерозоль | 2 | - |
| 103 | Міді гідрохінонат | - | аерозоль | 2 | - |
| 104 | Міді магнід | - | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 105 | Міді саліцилат | - | аерозоль | 2 | - |
| 106 | Міді стерат | 7617-31-4 | аерозоль | 3 | - |
| 107 | Міді сульфат | 18939-64-2 | аерозоль | 2 | - |
| 108 | Міді трихлорфенолят | 25267-55-4 | аерозоль | 1 | - |
| 109 | Міді фосфід | 12019-57-7 | аерозоль | 2 | - |
| 110 | Міді фталоціанін | 147-14-8 | аерозоль | 3 | - |
| 111 | Міді фторид | 7789-19-7 | аерозоль | 3 | - |
| 112 | Міді хлорид | 7447-39-4 | аерозоль | 2 | - |
| 113 | Міді хлориксид | 7758-89-6 | аерозоль | 2 | - |
| 114 | Міді хромфосфат | 17836-27-0 | аерозоль | 1 | - |
| 115 | Молібден металічний | 7439-98-7 | аерозоль | 3 | - |
| 116 | Молібдену диселенід | 12058-18-3 | аерозоль | 3 | - |
| 117 | Молібдену карбід | 12058-19-4 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 118 | Молібдену карбіт (аерозоль конденсації) | 12011-97-1 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 119 | Молібдену нерозчинні сполуки | - | аерозоль | 3 | - |
| 120 | Молібдену розчинні сполуки | - | аерозоль, пил | 3 | - |
| 121 | Молібдену силіцид | 12058-19-4 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 122 | Натрію гідроксид+ та інші їдкі луги (розчин) | - | аерозоль | 2 | Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри та очей |
| 123 | Натрій кремнефтористий | 16893-85-9 | пара + аерозоль | 2 | - |
| 124 | Натрій металічний | 7440-23-5 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 125 | Натрію бромід | 7647-15-6 | аерозоль | 3 | - |
| 126 | Натрію гідрокарбонат | 144-55-8 | аерозоль | 3 | - |
| 127 | Натрію гіпосульфіт | 7681-82-5 | аерозоль | 4 | - |
| 128 | Натрію йодид, активований йодидом талію до 0,5% | 7681-82-5 | аерозоль | 2 | - |
| 129 | Натрію метилдитіокарбамат+ | 137-42-8 | аерозоль | 1 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 130 | Натрію монохлорацетат+ | 3926-62-3 | аерозоль | 2 | Здатний спричинити гостре отруєння. Необхідний захист шкіри та очей |
| 131 | Натрію нітрит | 7632-00-0 | аерозоль | 1 | Здатний спричинити гостре отруєння |
| 132 | Натрію оксибутират | 2013-26-5 | аерозоль | 3 | - |
| 133 | Натрію пербонат | 7632-04-4 | аерозоль | 2 | - |
| 134 | Натрію роданід (технічний) | 540-72-7 | аерозоль | 4 | - |
| 135 | Натрію сульфат | 7757-82-6 | аерозоль | 4 | - |
| 136 | Натрію сульфід | 1313-82-2 | аерозоль | 2 | - |
| 137 | Натрію форміат | 141-53-7 | аерозоль | 4 | - |
| 138 | Натрію фторид | 7681-49-4 | аерозоль | 2 | - |
| 139 | Натрію хлорат | 7775-09-9 | аерозоль | 3 | - |
| 140 | Натрію хлорид | 7647-14-5 | аерозоль | 3 | - |
| 141 | Натрію хлорит+ | 7758-19-2 | аерозоль | 3 | Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри та очей |
| 142 | Натрію ціанат+ | 916-61-3 | аерозоль | 3 | Необхідний захист шкіри і очей |
| 143 | Нікель, нікелю оксиди, сульфіди і суміші сполук нікелю | 7440-02-0 | аерозоль | 1 | Канцероген, алерген |
| 144 | Нікелю карбоніл | 13463-39-3 | пара | 1 | Алерген, канцероген, здатний спричинити гостре отруєння |
| 145 | Нікелю солі у вигляді аерозолю | - | аерозоль | 1 | Алерген, канцероген |
| 146 | Нікелю хромофосфат | - | аерозоль | 1 | Алерген, канцероген |
| 147 | Ніобій металевий | 7440-03-1 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 148 | Ніобію диселенід | 12034-77-4 | аерозоль | 3 | - |
| 149 | Ніобію нітрид | 24621-21-4 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 150 | Ніобію п’ятиоксид | 1313-96-8 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 151 | Олова фторид (за фтором) | 13966-74-0 | аерозоль | 2 | - |
| 152 | Ртуть металічна | 7439-97-6 | пара | 1 | - |
| 153 | Ртуті неорганічні сполуки (за ртуттю) + | 7439-97-6 | аерозоль | 1 | Необхідний захист шкіри і очей |
| 154 | Рубідій сріблопентайодистий | 12267-44-6 | аерозоль | 3 | - |
| 155 | Рубідію гідроксид+ | 1310-82-3 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри і очей |
| 156 | Рубідію карбонат | 584-09-8 | аерозоль | 2 | - |
| 157 | Рубідію нітрат | 13126-12-0 | аерозоль | 2 | - |
| 158 | Рубідію сульфат | 7488-54-2 | аерозоль | 2 | - |
| 159 | Рубідію хлорид | 7791-11-9 | аерозоль | 2 | - |
| 160 | Руда марганцева (вміст марганцю не менше 30%) | - | аерозоль | 2 | - |
| 161 | Рутенію діоксид | 12036-10-1 | аерозоль | 2 | - |
| 162 | Свинець і його неорганічні сполуки | 7439-92-1 | аерозоль | 1 | - |
| 163 | Свинцю-мідіфіалат | - | аерозоль | 1 | - |
| 164 | Свинцю гідрохінонат | - | аерозоль | 1 | - |
| 165 | Свинцю саліцилот | 15748-73-9 | аерозоль | 1 | - |
| 166 | Свинцю стеарат | 7428-48-0 | аерозоль | 1 | - |
| 167 | Свинцю фталат+ | 16183-12-3 | аерозоль | 1 | Необхідний захист шкіри і очей |
| 168 | Срібло металічне і його неорганічні сполуки | 7440-22-4 | аерозоль | 2 | - |
| 169 | Срібла стеарат | 24927-67-1 | аерозоль | 3 | - |
| 170 | Срібла фторид | 7775-41-9 | аерозоль | 2 | - |
| 171 | Стронцію гідрооксид | 18480-07-4 | аерозоль | 2 | - |
| 172 | Стронцію нітрат | 10042-76-9 | аерозоль | 2 | - |
| 173 | Стронцію карбонат | 1633-05-2 | аерозоль | 4 | - |
| 174 | Стронцію оксид | 1314-11-0 | аерозоль | 2 | - |
| 175 | Стронцію сульфат | 7759-02-6 | аерозоль | 4 | - |
| 176 | Стронцію фосфат | 14414-90-5 | аерозоль | 4 | - |
| 177 | Стронцію фторид | 7783-48-4 | аерозоль | 3 | - |
| 178 | Сурма та її сполуки а) пил сурми металічної | 7440-36-0 | аерозоль | 2 | - |
|  | б) пил тривалентних ок-сидів і сульфідів сурми | - | аерозоль | 2 | - |
|  | в) пил п’ятивалентних оксидів і сульфідів сурми | - | аерозоль | 3 | - |
|  | г) фториди сурми тривалентні п’ятива-лентні | - | пара + аерозоль | 2 | - |
|  | ґ) хлориди сурми тривалентні і п’ятива-лентні | - | пара + аерозоль | 3 | - |
| 179 | Талію бромід | 7789-40-4 | аерозоль | 1 | - |
| 180 | Талію йодид | 7790-30-9 | аерозоль | 1 | - |
| 181 | Тантал і його оксиди | 7440-25-7 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 182 | Телур | 13494-80-9 | аерозоль | 1 | - |
| 183 | Титан і його діоксид | 13463-67-7 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 184 | Титан чотирихлористий+ | 7550-45-0 | пара | 2 | Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри і очей |
| 185 | Титану дисульфід | 12039-07-5 | аерозоль | 3 | - |
| 186 | Титану нітрид | 25583-20-4 11116-16-8 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 187 | Титану силіцид | 12039-83-7 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 188 | Титану сульфід | 12039-13-3 | аерозоль | 3 | - |
| 189 | Торій | 7440-29-1 | аерозоль | 1 | - |
| 190 | Уран, нерозчинні і розчинні сполуки | 7440-61-1 | аерозоль | 1 | - |
| 191 | Хромамонію сульфат | - | аерозоль | 1 | Алерген |
| 192 | Хромати, біхромати | - | аерозоль | 1 | Алерген, канцероген |
| 193 | Хромін | 646-83-3 | аерозоль | 3 | - |
| 194 | Хрому карбонітрид |  | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 195 | Хрому оксид | 1308-38-9 | аерозоль | 2 | Алерген |
| 196 | Хрому трихлорид гекса-гідрат | 10060-12-5 | аерозоль | 1 | Алерген |
| 197 | Хрому фосфат однозамі-щений | 27096-04-4 | аерозоль | 1 | Алерген |
| 198 | Хрому фосфат тризаміще-ний | 7789-04-4 | аерозоль | 3 | Алерген |
| 199 | Хрому фторид | 7788-97-8 | аерозоль | 3 | - |
| 200 | Цезію гідроксид | 101196-73-0 | аерозоль | 2 | - |
| 201 | Цезію йодид, активований талієм до 0,5% | 7789-17-5 | аерозоль | 2 | - |
| 202 | Церію діоксид | 20281-00-9 | аерозоль | 3 | - |
| 203 | Церію фторид | 7758-88-5 | аерозоль | 3 | - |
| 204 | Цинку ацетат | 5970-45-6 | аерозоль | 2 | - |
| 205 | Цинку борат | 10192-46-8 | аерозоль | 2 | - |
| 206 | Цинку магнід | 12032-47-2 | аерозоль | 3 | - |
| 207 | Цинку оксид | 1314-13-2 | аерозоль | 2 | - |
| 208 | Цинку стеарат | 557-05-1 | аерозоль | 3 | - |
| 209 | Цинку сульфід | 1314-48-3 | аерозоль | 3 | - |
| 210 | Цинку фосфід | 1314-84-7 | аерозоль | 2 | - |
| 211 | Цинку фторид | 7783-49-5 | аерозоль | 2 | - |
| 212 | Циркон | 14940-68-2 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 213 | Цирконій металічний | 7440-67-7 | аерозоль | 3 | - |
| 214 | Цирконію діоксид | 1314-23-4 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 215 | Цирконію карбід | 12070-14-3 | аерозоль | 4 | Фіброгенна дія |
| 216 | Цирконію нітрид | 12033-93-1 | аерозоль | 3 | Фіброгенна дія |
| 217 | Марганцю циклопентадіє-нітрил-карбоніл | 12079-65-1 | пара | 1 | - |
| 218 | Вісмут лимоннокислий | - | аерозоль | 2 | - |
| 219 | Кальцію нітрат | 10124-37-5 | аерозоль | 2 | - |
| 220 | Натрій 2 – [(2,6 – дихло-феніл)-аміно]-фенілоцто-вий | 15307-86-5 | аерозоль | 2 | - |

Примітка:

+ – необхідний спеціальний захист очей та шкіри

Додаток 3

до Вимог до роботодавців щодо захисту

працівників від шкідливого впливу хімічних

речовин

Особливості шкідливої дії бензолу і його похідних

| № з/п | Назва | САS | Переважний агрегатний стан в умовах виробництва | Клас небезпечності | Особливості біологічної дії на організм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензол + | 71-43-2 | пара | 2 | Канцероген*. Необхідний захист шкіри та очей |
| 2 | Бензол-1.3-дикарбонова кислота+ (1.3-бензолдикарбонова кислота) | - | аерозоль | 2 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 3 | Бензол-1.3-дикарбондихлорид+ (ізофталоїлдихлорид) | - | пара + аерозоль | 2 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 4 | Бензол-1.4-дикарбондихлорид+ (терефталоїлдихлорид) | - | пара + аерозоль | 2 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 5 | Бромбензол | 108-86-1 | пара | 2 |  |
| 6 | Вінілтолуол | 25013-15-4 | пара | 4 |  |
| 7 | Гексабромбензол | 87-82-1 | аерозоль | 3 |  |
| 8 | Гексахлорбензол+ | 118-74-1 | пара + аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 9 | Діетилбензол+ | 25340—17-4 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 10 | Динітробензол+ | 25154-54-5 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 11 | Динітророданбензол+ |  | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 12 | Динітротоулол+ | 121-14-2 | пара + аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 13 | 2.4-Динітрохлорбензол+ | 97-00-7 | пара + аерозоль | 1 | Алерген. Необхідний захист шкіри та очей |
| 14 | Дихлорбензол+ | 25321-22-6 | пара | 4 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 15 | 2.4-дихлортолуол+ | 95-73-8 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 16 | Етилбензол | 100-41-4 | пара | 4 |  |
| 17 | Ізопропілбензол | 98-82-8 | пара | 4 |  |
| 18 | Йодбензол+ | 591-50-4 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 19 | Ксилол (суміш ізомерів) (Диметилбензол) | 1330-20-7 | пара | 3 |  |
| 20 | Метилбензол (Толуол) | 108-88-3 | пара | 1 |  |
| 21 | п-Метил-ізопропілбензол | 25155-15-1 | пара | 3 |  |
| 22 | 2- Метил-пропілбензол+ (Ізобутилбензол) | 538-93-2 | пара | 4 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 23 | Нітробензол+ | 98-95-3 | пара | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 24 | м-Нітробромбензол | 585-79-5 | пара | 2 |  |
| 25 | Стирол | 100-45-5 | пара | 3 |  |
| 26 | Тетраметилбензол | 95-93-2 | аерозоль | 4 |  |
| 27 | 1.2.4-Триметилбензол | 95-63-6 | пара | 3 |  |
| 28 | 1.3.5-Триметилбензол | 108-67-8 | пара | 3 |  |
| 29 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | пара | 2 |  |
| 30 | 2.3.6-Трихлортолуол+ | 2077-46-5 | аерозоль | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
| 31 | Хлортолуол+ (о-, п- ізомери) | 25168-05-2 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |

* Похідні бензолу також чинять канцерогенну дію різного ступеня, проте меншу, ніж дія бензолу

Примітка:

+ – необхідний спеціальний захист очей та шкіри

Додаток 4

до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

Граничнодопустимі рівні забруднення шкіри

| № з/п | Назва речовини | Граничнодопустимий рівень забруднення шкіри, мг/см2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бензол | 0,05 |
| 2 | Ксилол | 1,75 |
| 3 | Нітробензол | 2,4 |
| 4 | Толуол | 0,05 |
| 5 | Хлорбензол | 0,8 |