МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

N 812

01.12.2009

Про внесення змін та доповнень до наказу МНС

від 25.04.2007 N 281 "Про затвердження

Положення про аварійно-рятувальні машини"

З метою  приведення  до  єдиних  норм,  порядку   та   правил

обладнання     (укомплектування)     аварійно-рятувальних    машин

спеціального призначення в системі МНС, а також визначення сфер їх

застосування  під  час  проведення  аварійно-рятувальних  та інших

невідкладних робіт Н А К А З У Ю:

1. Внести наступні  зміни  та  доповнення  до  Положення  про

аварійно-рятувальні   машини  (далі  -  Положення),  затвердженого

наказом МНС від 25.04.2007 N 281 ( v0281666-07 ) "Про затвердження

Положення про аварійно-рятувальні машини":

доповнити абзац другий розділу 4 Положення  (  v0281666-07  )

новим абзацом у наступній редакції:

"спеціальні оперативні  піротехнічні   машини   -   водолазні

(ОПМ-В)  на  базі  вантажопасажирських  та вантажних автомобілів з

колісною формулою 4 x 4";

доповнити розділ 4 Положення ( v0281666-07 ) новим підпунктом

4.4 у такій редакції:

"4.4. Спеціальна оперативна піротехнічна машина водолазна.

4.4.1. ОПМ-В   призначена   для   забезпечення   оперативного

прибуття  особового  складу водолазно-піротехнічних розрахунків до

місць  виявлення  ВНП,  транспортування  спеціального   майна   та

спорядження.

4.4.2. Функціональні можливості ОПМ-В:

оперативна та  мобільна доставка дорогами всіх категорій та в

умовах ускладненого під'їзду до водної  перешкоди  з  максимальною

швидкістю   розрахунку  з  5  -  6  осіб,  спеціального  майна  та

спорядження до місць виявлення ВНП;

проведення робіт з виявлення та знешкодження ВНП в акваторіях

річок та морів;

оповіщення населення   про  виявлення  та  знешкодження  ВНП,

передача спеціальних світлових і  звукових  сигналів,  мовленнєвих

команд і повідомлень у радіусі до 500 м;

ведення інженерної розвідки водних  перешкод,  гідротехнічних

споруд, дна внутрішніх водойм та прибережної зони морів;

організація радіозв'язку в УКХ,  КХ діапазоні з використанням

базової радіостанції на дальність не менше 20 км,  переносних - на

дальність не менше 3 км;

освітлення місць проведення робіт з розмінування;

проведення водолазних робіт із різання та демонтажу  сталевих

листів, елементів корпусів, залізобетонних конструкцій.

4.4.3. Обладнання ОПМ-В:

компресор переносний для заповнення балонів - 1 к-т;

проводовий зв'язок - 1 к-т;

малогабаритний гідравлічний    інструмент    для    підводних

робіт - 1 к-т;

комплект для підводної різки та зварювання - 1 к-т;

відеосистема для підводного спостереження - 1 к-т;

цифровий фотоапарат для підводних зйомок - 1 шт.;

портативний комп'ютер - 1 шт.;

підводний буксирувальник водолаза - 1 шт.;

GPS - навігатор - 2 шт.;

човен надувний на 6 місць з двигуном - 1 шт.;

комплект водолазного спорядження  (декомпресіметр  -  4  шт.,

балон  водолазний  - 4 шт.,  жилет-компенсатор плавучості - 4 шт.,

регулятори 1 та 2 ступенів - 4 шт., консоль (манометр, глибиномір,

компас) - 4 шт.,  гідрокостюм "мокрого" типу - 4 шт.,  гідрокостюм

"сухого" типу - 4 шт., утеплювач під гідрокостюм - 4 шт., захисний

комбінезон  для  гідрокостюму - 4 шт.,  маска повнолицева - 4 шт.,

ніж водолазний  -  4  шт.,  ліхтар  водолазний  -  4   шт.,   боти

неопренові -  4  пари,  шкарпетки  водолазні  -  4 пари,  рукавиці

неопренові -  8   пар,   пояс   з   вагами   -   4   к-ти,   сумка

водолазна - 4 шт., комплект N 1 (маска, трубка, ласти) - 4 шт.);

кінець сигнальний різних діаметрів - 300 м;

бінокль -1 шт.;

буй декомпресійний -1 шт.;

сигнальний буй - маркер - 1 шт.;

м'які суднопідйомні              понтони               різної

вантажопідйомності - 10 шт.;

понтон з якорями для спусків водолазів - 1 шт.;

металошукач підводний - 2 шт.;

аптечка водолазна - 1 к-т;

засоби надання першої медичної допомоги - 6 к-тів;

автомобільна лебідка - 1 шт.;

базова радіостанція - 1 шт.;

переносна радіостанція - 6 шт.;

сигнально-гучномовна установка - 1 шт.;

бронежилет 4-го класу захисту - 6 шт.;

бронешолом 4-го класу захисту - 6 шт.;

котушка з саперним дротом - 2 шт.;

машинка підривна - 1 шт.;

комплект шанцевого інструменту - 1 к-т;

комплект піротехніка - 1 к-т;

бензопила - 1 шт.;

бензоріз - 1 шт.;

перфоратор - 1 шт.;

генератор з освітлювальною мережею - 1 к-т;

складна корзина з тросами для підйому ВНП - 1 шт.;

ручна лебідка - 1 шт.;

система вентиляції, опалення та кондиціювання - 1 к-т;

додаткове устаткування  (залежно  від покладених на підрозділ

завдань)".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Баранчука В.М.

Міністр                                                  В.Шандра