Додаток 5 до Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на РХНО Дніпропетровської області затверджене наказом начальника ЦЗ області

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Керівник підприємства

Типова Інструкція

чергового диспетчера (підприємства, організації, установи) щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки

Диспетчерська служба підприємств, організацій та закладів організується на підставі наказу та штатного розпису. Крім основних обов’язків, пов’язаних з виробничою діяльністю на диспетчерську службу покладаються обов’язки з постійного радіаційного та хімічного спостереження з метою отримання своєчасної інформації про зміни радіаційної та хімічної обстановки і завчасного реагування на них.

У режимі повсякденної діяльності диспетчерська служба повинна:

- проводити у межах зони відповідальності постійний приладовий контроль (за допомогою стаціонарних або переносних приладів) за станом довкілля щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, в інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або небезпечних хімічних речовин) (за хімічною обстановкою). Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється 4 рази на добу (5.00, 11.00, 17.00, 23.00) шляхом проведення вимірів фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози на місцевості за допомогою стаціонарних приладів або проведення вимірів у контрольних місцях за допомогою переносних приладів. Дані вимірів записуються в журнал радіаційного та хімічного спостереження та два разу на добу (9.00,16.00) доповідати усередненні результати вимірів начальникам відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (далі - НС та ЦЗ) райдержадміністрацій, виконкомів у містах та міст у робочі дні постійно, у вихідні та святкові дні за вимогою.

У разі спрацювання стаціонарних або переносних приладів індикації фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози вище     0,05 мР/год, появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне та хімічне забруднення черговий диспетчер об’єкту за допомогою переносних приладів, радіаційної (для визначення точних значень  потужності експозиційної (поглиненої) дози або хімічної (для визначення типу небезпечних хімічних речовин) розвідки у межах зони відповідальності уточнює обстановку, здійснює відбір проб і протягом терміну (додаток 3), з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво об’єкта та начальника відділу з ПНС та ЦЗ райдержадміністрацій, виконкомів у містах та міст за визначеним номером телефону, уточнює метеорологічні  дані, які використовує для підготовки інформації, і протягом 2 годин надсилає до начальників вказаних раніш письмове повідомлення за формою № 2/16ос (додаток 4).

У ході прийому-передавання зміни черговий диспетчер об’єкту, який заступає на чергування, повинен ознайомитись з обстановкою в зоні відповідальності, записами в журналі радіаційного та хімічного спостереження, а також візуально оглянути цілісність приладів та практично перевірити їх роботу.

-у режимі підвищеної готовності та режимі діяльності за надзвичайною ситуацією – посилення роботи, із залученням постів радіаційного та хімічного спостереження, пов’язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності та в інших небезпечних зонах залежно від обстановки; прогнозування наслідків надзвичайної ситуації. Терміни, місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки;

У разі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечному об’єкті черговий цього об’єкта виконує свої функції згідно порядку дій у разі виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами (Додаток 1) до “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті” , затвердженої спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекоресурсів від 27.03.2001 р. №73/82/64/122.

За безпосереднє виконання заходів щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності відповідає начальник штабу ЦЗ об’єкту.

Начальник штабу ЦЗ підприємства,

установи, організації                                           ___________________________

Начальник управління з

питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи                                                                М.І.АНДРУЩЕНКО