Міністерство надзвичайних ситуацій України

- Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області

- Захисні споруди

цивільного захисту

- Навчальний посібник

(Видання третє, скорочене)

м. Дніпропетровськ

2012р.

Цей навчальний посібник призначений для працівників територіальних та місцевих органів влади у сфері цивільного захисту, суб’єктів господарювання, які мають захисні споруди, викладачів та слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів, міських курсів ЦО, викладачів БЖД вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, працівників підприємств бюро технічної інвентаризації в Дніпропетровській області.

Навчальний посібник рекомендований до використання науково-методичною радою з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Дніпропетровської області.

Рецензенти: Начальник управління цивільного захисту Головного територіального управління МНС у Дніпропетровській області Горбачов Е.В.

Заступник начальника відділу захисту населення і території управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  Юшко Г.М.

Посібник склали: 	       Тищенко В.О.

Рогаль П.П.

Комп’ютерна  верстка:    Міліна В. П.

- Зміст

- Вступ

I. Класифікація захисних споруд.

II. Порядок заповнення захисних споруд і перебування у них.

III. Евакуація із сховищ.

IV. Використання захисних споруд при аваріях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах.

- V.Використання захисних споруд у мирний час.

VІ. Організація заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд.

- Вступ

Захист виробничих сил та непрацюючого населення країни від стихійних лих, аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах – одне з найважливіших державних завдань. В законі «Про цивільну оборону України» (2974-12) визначено: «Кожен має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права».

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, закони України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (1809-14), «Про правові засади цивільного захисту» (1859-4) та інші законодавчі акти.

Як і в минулому, так і тепер, одним із шляхів вирішення цього завдання, поряд з іншими, є створення у населених пунктах різних типів захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Термін «Захисні споруди ЦЗ (ЦО)» об’єднує різноманітні типи сховищ і протирадіаційних укриттів, які призначені для захисту населення.

Захисні споруди можуть бути побудовані як завчасно, так і за особливою вказівкою. Завчасно будують, як правило, окремо розташовані або вбудовані у підвальну частину будівлі споруди, та розраховані на тривалий час експлуатації.

У мирний час передбачається можливість використання захисних споруд  для господарських потреб: склади, побутові приміщення, навчальні класи, спортивні зали і таке інше. При цьому необхідно забезпечувати можливість використання захисних споруд за прямим призначенням через 12 годин з моменту отримання  відповідного сигналу.

- І.Класифікація захисних споруд.

Захисні споруди – це інженерні споруди особливого призначення. Використовуються для захисту населення від викидів радіоактивних і хімічних речовин при аваріях на атомних електростанціях та хімічно- небезпечних об’єктах, від можливих вторинних уражуючих факторів при   стихійних лихах, аваріях та катастрофах.

Вони також призначені для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період. Укриття в сховищах є основним видом колективного захисту населення.

- Види захисних споруд:

- Сховища;

- Протирадіаційні укриття;

- Найпростіші укриття;

Сховища - це інженерні споруди спеціального призначення. Вони використовуються в мирний час для захисту населення від наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, які загрожують масовому ураженню людей, а також в особливий період – від сучасної зброї масового ураження.

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів (далі - БЗ), від бойових отруйних речовин (далі - БОР), небезпечних хімічних речовин (далі - НХР), радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергетичних енергоустановок, високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

В мирний час захисні споруди можуть використовуватися для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, визначеному чинним законодавством. Можливість використання у мирний час захисних споруд за іншим призначенням допускається за узгодженням з місцевими органами влади та МНС України. Попередньо проводиться вивчення фахівцями уповноваженого органу влади (за зверненням суб’єкта господарювання) спільно з фахівцями територіального органу МНС України питань стосовно технічного стану захисної споруди, дотримання вимог пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічної служби.

Сховища слід будувати згідно вимог ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень» та ВСН 34-89 Міноборони СРСР «Планировка и застройка военных городков». Використання цих документів визначене наказом Держкоммістобудування України від 8 липня 1997р. №106 і введені в дію з 1 січня 1998 року.

- По розміщенню захисні споруди (сховища та ПРУ) можуть бути:

- окремо розташовані;

- вбудовані;

- розміщені у гірських виробках та природних порожнинах, деяких дільницях метрополітену;

- у пристосованих підвальних, цокольних та перших поверхах приміщень будівель.

Сховища будують на відстані не менше ніж 5м від мереж водопостачання, теплопостачання та напірної каналізації діаметром до 200мм. При їх діаметрі більше 200мм відстань до сховища повинна бути не менше 15м.

На підприємствах, які виробляють або застосовують НХР, сховища   повинні будуватися на не підвищених територіях.

- Захисні споруди поділяються:

| Сховища | ПРУ |
| --- | --- |
| по місткості |  |
| малі (до 150 осіб); середні (150-600 осіб); великі (більше 600 осіб) | до 50 осіб; більше 50 осіб. |
| по захисним властивостям |  |
| класи захисту від дії ударної хвилі (І, ІІ, ІІІ, ІV клас) | групи захисту від іонізуючого опромінення при радіаційному зараженні (забрудненні) місцевості (І, ІІ, ІІІ, ІV, V групи) |

Клас сховища визначається надзбитковим тиском ударної хвилі на зовнішні стіни сховища (∆Р кгс/см2).

З 26 квітня 1990 року згідно рішення Держбуду СССР, Держплана СССР, а також Міністерства оборони СССР було встановлено, що в майбутньому будуть будуватися укриття з міцністю опорних стін, які витримуватимуть збитковий тиск 1,0 кгс/см2 , а на спеціальних об’єктах (типу АЕС) до 2,0 кгс/см2 .

У сховищах повинні бути основні і допоміжні приміщення. До основних належать приміщення для осіб, що укриваються, пунктів управління, медпунктів, в сховищах для лікувальних установ – також операційно-перев’язочні, передопераційні, стерилізаційні кімнати та шлюзові камери. У приміщенні для розміщення людей обладнуються двох або трьохярусні нари-лавки для сидіння і полиці для лежання.

Нормативна площа підлоги основних приміщень на одну особу, становить 0,5 кв.м., при двохярусному розміщенні - 0,4 м2 (при висоті приміщень від 2,15 до 2,9 м)., а при висоті 2,9 м і більше – трьохярусне, при цьому норма внутрішнього об’єму приміщення на одну особу повинна становити не менше ніж 1,5 м3. Основне приміщення великої площі в сховищі може  розбиватися на відсіки вмістом по 50-75 чоловік.

У сховищах установ охорони здоров’я при висоті приміщення

2,15 м і більше прийнято двохярусне розміщення нар (ліжок для нетранспортабельних хворих).

Місця для сидіння влаштовуються розміром 0,45 х 0,45 м, а для лежання 0,55 х 1,8 м. Кількість місць для лежання повинне становити 20% місткості споруди при двохярусному розміщенні нар та 30% при трьохярусному.

Площа приміщень, ширина проходів і коридорів визначається при проектуванні за таблицями 1,2 ДБН 2.2.5-97.

Окремо розташоване сховище повинне мати не менше двох входів з протилежних сторін, а вбудоване повинне мати ще й аварійний вихід.

На підприємствах з найбільшою працюючою зміною 600 осіб і більше у одному із сховищ передбачається приміщення для пункту управління, та обладнується місцевим телефоном і радіотрансляційною точкою для забезпечення зв’язку.

Медичне обслуговування проводиться силами санітарних постів і медпунктів. У сховищі на кожні 500 осіб, що укриваються, необхідно передбачити один санітарний пост площею 2 м2. У сховищах місткістю 900 і більше осіб, крім санітарних постів, необхідно розгортати медичний пункт площею 9 м2., при цьому на кожні 100 додаткових осіб (понад 1200 осіб), площа медпункту збільшується на 1м2.

Допустимі параметри температурного режиму та складу повітря для перебування людей у сховищах:

- температура повітря від 0˚ до 30˚ С, концентрація двоокису вуглецю до 3%, кисню до 17%, вологість у приміщеннях до 70%, (є допустимими);

- температура повітря 34˚ С і більше, концентрація двоокису вуглецю 5% і більше, вміст кисню 14% і нижче - небезпечні для подальшого знаходження людей в захисній споруді (потребують проведення додаткових заходів для нормалізації цих параметрів).

Кількість зовнішнього повітря, що подається у сховище за режимом чистої вентиляції – від 2 до 8 м3 на годину на одну людину. Подача повітря здійснюється по повітропроводах за допомогою вентиляторів.

Аварійний вихід у вбудованих сховищах - це тунель з перетином 1,2х2м при місткості сховища на 600 осіб і більше (або 0,9х1,3м при місткості менше) з виходом на безпечну  від завалів територію у вигляді вертикальної шахти з захищеним оголовком.

Зі сторони сховища аварійний вихід закривається захисними герметичними віконницями, які облаштовують з зовнішньої та внутрішньої сторони цього виходу. У стінах оголовка заввишки 1,2 м слід передбачати прорізи розміром 0,6х0,8м., які обладнуються жалюзями (гратами), які відчиняються всередину. При висоті оголовка менше 1,2 м у перекритті слід передбачити металеві грати, які також відчиняються всередину, але розміром 0,6х0,6м.

Санітарні вузли слід будувати роздільними для чоловіків та жінок. Наземна чаша (або унітаз) в туалетах для жінок одна(один) на 75 осіб. Наземний унітаз і настінний пісуар (або 0,6м наземний пісуар лоткового типу) в туалетах для чоловіків на 75 осіб. Умивальники при санітарних вузлах - один на 200 осіб (але не менше одного на санітарний вузол).

Приміщення для фільтровентиляційного обладнання розташовуються біля зовнішніх стін споруди поблизу входів або аварійних виходів.

Приміщення для дизельної електростанції (ДЕС) розташовують біля зовнішньої стіни споруди і відокремлюють від інших приміщень протипожежною перегородкою І типу згідно з ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджені наказом Держкоммістобудування України від 03.12.2002 №88 (vа 088509-02).

Входи до ДЕС із сховища повинні бути обладнані тамбуром (або шлюзом) з двома герметичними дверима, що відчиняються у напрямку входу до сховища.

Двері в електрощитовій повинні бути протипожежними, з межею вогнестійкості 30 хв., та перетином 0,8х1,8 м., відчинятися назовні і мати замки, що замикаються та відмикаються без ключа зсередини приміщення.

Приміщення для зберігання продуктів харчування повинне мати площу 5 м2 на кожні 150 осіб, площа збільшується на 3 м2 на кожні наступні 150 осіб. Кількість таких приміщень необхідно розраховувати: одне приміщення на 600 осіб. Приміщення обладнуються стелажами серійного або самостійного виготовлення.

Для забезпечення безупинного заповнення сховища і одночасного захисту від ударної хвилі влаштовані входи спеціальної конструкції з одно або двокамерними тамбур-шлюзами.

Оздоблення основних і допоміжних приміщень сховищ виконується відповідно до вимог будівельних норм залежно від призначення приміщень.

У сховищах необхідно передбачати запас питної води у ємностях з розрахунку 3 літри на добу на одну особу. Ємності запасу питної води, як правило, повинні бути проточними, і забезпечувати повний обмін води протягом 2 діб.

Якість води на господарсько-питні потреби повинна задовольняти вимоги ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», затвердженому наказом Держбуду СРСР від 18.10.1982. №3989.

У сховищах на атомних станціях потрібно передбачати для санпропускників запас води з розрахунку 45 л на одне миття 20% осіб.

- Протирадіаційні укриття (ПРУ).

Захист від радіоактивного ураження, крім сховищ, забезпечують протирадіаційні укриття (ПРУ). Вони достатньо захищають людей від опромінення в умовах радіоактивного зараження місцевості, а також від потрапляння радіоактивних речовин в органи дихання, на шкіру і одяг. ПРУ, крім того, частково захищають від ударної хвилі вибуху, та безпосереднього потрапляння на шкіру і одяг людей крапель отруйних речовин і аерозольних бактеріологічних засобів. Допускається безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Захисні властивості ПРУ від радіоактивних випромінювань оцінюються коефіцієнтом захисту, який показує, у скільки разів рівень радіації на відкритій місцевості на висоті 1 м більше від рівня радіації в укритті.

ПРУ облаштовуються так, щоб коефіцієнт захисту у них був найбільший. Їх розташовують перш за все у підвальних приміщеннях та перших поверхах будівель і споруд.

Підвали у дерев’яних будинках послабляють радіацію у 7-12 разів, у кам’яних будівлях – 200-300 разів, а середня частина підвалу кам’яної будівлі та декілька поверхів – у 500-1000 разів.

Перші поверхи двоповерхових кам’яних будівель послаблюють радіацію у 5-7 разів.

У сільській місцевості особлива увага має приділятися обладнанню під ПРУ льохів, що знаходяться в особистому користуванні, а також приміщення овочесховищ сільськогосподарських підприємств.

З метою посилення захисних властивостей приміщень, що використовуються під ПРУ, їх слід відповідним чином обладнати, що підвищить їх захисні властивості у декілька разів. Коефіцієнт захисту підвалів дерев’яних будинків, наприклад підвищується приблизно в 100, кам’яних будинків – в 800-1000 разів. Необладнані льохи послаблюють радіацію у 7-12 разів, а обладнані – у 350-400 разів; необладнані овочесховища послаблюють радіацію у 40 разів, а обладнані – у 1000 разів.

Вентиляція заглиблених укриттів вмістом до 50 чоловік здійснюється природною вентиляцією через приточно - витяжні короби з засувками.

- Найпростіші укриття

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті або перекриті.

Якщо щілини перекриті, то захист від світлового опромінювання буде повний, від ударної хвилі збільшиться у 2,5-3 рази, а від проникаючої радіації і радіоактивного зараження при товщині ґрунтової обсипки поверх перекриття 60-70 см – у 200-300 разів.

Перекриття щілини буде запобігати, крім того, безпосередньому потраплянню на одяг і шкіру людей радіоактивного пилу, отруйних речовин та ураженню уламками  зруйнованих будівель.

- ІІ. Порядок заповнення захисних споруд і перебування в них

Укриття населення у захисних спорудах, включаючи найпростіші укриття, проводиться за відповідними сигналами оповіщення.

При оголошенні загрози надзвичайної ситуації у сховища і протирадіаційні укриття вмістом більш як 50 чоловік прибувають призначені коменданти і ланки обслуговування сховищ і укриттів. У протирадіаційних укриттях вмістом менше як 50 чоловік призначаються старші (коменданти) з осіб, що укриваються. На них покладається підтримання порядку в захисних спорудах.

Заповнення захисних споруд проводиться організовано і швидко. Люди розміщуються в них за вказівкою коменданта (старшого) по споруді. Особи, що прибувають з дітьми, розміщуються у місцях, спеціально відведених для них, як правило поблизу повітропровідних каналів чи коробів.

Розміщення людей здійснюється групами за виробничим або територіальним принципом (цех, бригада, будинок), групи позначають пікетажем відповідного змісту. Дітей, людей похилого віку розташовують ближче до повітроводів, а осіб з ознаками захворювань розміщують у медичному пункті.

Після заповнення захисної споруди всі двері зачиняються. У сховищах вмикається вентиляційна система у відповідному режимі. У протирадіаційних укриттях після заповнення їх, засувки у витяжних коробах зачиняються. За наявності тамбурів-шлюзів, заповнення може продовжуватись методом шлюзування і після їх закриття.

Люди, що прибули у захисну споруду, повинні мати при собі засоби індивідуального захисту (протигаз, респіратор, ватно-марлеву пов’язку), запас продуктів у поліетиленовій упаковці на дві доби (якщо вони не закладені у захисній споруді), та необхідні речі особистої гігієни,одяг, документи. Не дозволяється приносити із собою легкозаймисті, сильно пахучі речовини і речі, приводити із собою тварин.

У протирадіаційних укриттях у перші 3-5 годин після заповнення їх людьми, при наявності радіоактивних опадів, засувки у витяжних коробах не відчиняються. В подальшому через кожні наступні 5-6 годин укриття вентилюються протягом 15-20 хвилин, під час якої люди повинні користуватися засобами захисту органів дихання. Двері повинні бути щільно зачинені. При вході в ПРУ і виході з нього, засувка витяжного короба тримається зачиненою.

- ІІІ. Евакуація із сховищ

Евакуація із сховищ (укриттів) проводиться після отримання розпорядження на вихід із них з використанням засобів індивідуального захисту.

Виходити із осередку ураження треба у напрямку, позначеному спеціальними указниками, або вказівками фахівців ЦЗ (міліції). Якщо немає указників, то пересуватися слід у напрямку, перпендикулярному напрямку вітру. Це забезпечить швидкий вихід із осередку ураження, оскільки глибина розповсюдження хмари зараженого повітря співпадає із напрямком вітру, та у декілька разів перевищує ширину її по фронту.

На зараженій радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами території слід рухатися обережно, не бігти і не здіймати пилу. Не можна притулятися до будівель і торкатися до оточуючих предметів (вони можуть бути заражені). На зараженій території забороняється знімати протигази та інші засоби захисту. У випадках, коли невідомо, заражена місцевість чи ні, краще діяти так, ніби вона заражена.

Особливо обережними треба бути при русі по зараженій території через парки, сади, городи і поля. По можливості слід уникати руху ярами і лощинами, через луги і болота. У містах пари НХР можуть затримуватися у  межах замкнених кварталів, парках, а також у під’їздах і на горищах будинків. Заражена хмара у місті затримується на вулицях, в тунелях, підземних переходах.

У випадку виявлення, під час руху по зараженій місцевості, крапель або слідів НХР на шкірі, одязі, взутті або на засобах індивідуального захисту, необхідно негайно зняти їх тампонами з марлі чи вати. Якщо їх немає, краплі знімають тампонами з паперу, шмаття. Уражені відкриті місця поверхні тіла слід негайно обробити розчином із протихімічного пакету.

У захисних спорудах, розміщених у гірничих виробках, для заповнення особами що укриваються та їх евакуації використовують один із вертикальних стволів, що обладнаний драбинами для виходу людей. Перед евакуацією із заваленого укриття, треба розібрати частково перекриття і обвалити земляну обсипку всередину.

Після виходу із зони радіоактивного зараження засоби захисту знімаються. Проводиться часткова санітарна обробка людей, дезактивація одягу і взуття, та після цього здійснюється дозиметричний контроль, який визначить повноту знезараження. Якщо отримані показники виявляться вищі за допустимі норми, то проводиться повторна санітарна обробка.

IV. Використання захисних споруд при аваріях на радіаційно і хімічно-небезпечних об'єктах

Захисні споруди на цих об’єктах - це міцні залізобетонні конструкції, котрі надійно захищають у випадку аварії. У сховищах, ПРУ, що знаходяться у зонах можливого виникнення аварійної ситуації на радіаційно і хімічнонебезпечних об'єктах, фактори ураження що можуть утворитися у результаті руйнування цих об'єктів, здійснюється захист від високої температури, ураження отруйними речовинами, продуктами горіння, радіоактивним пилом.

В захисних спорудах передбачається наявність систем фільтровентиляції.

У залежності від конкретних умов і вимог, фільтровентиляція, може здійснюватись у трьох режимах:

- чистої вентиляції;

- фільтровентиляції;

- ізоляція з регенерацією повітря.

Кількість повітря, що подається до укриття, залежить від температури зовнішнього повітря і коливається від 8 до 13 м3 на одну людину.

- V.Використання захисних споруд у мирний час

У режимі повсякденного функціонування об'єкта захисні споруди можуть використовуватись для забезпечення господарчих, культурних і побутових потреб суб'єктів господарської діяльності за узгодженням з уповноваженим органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання цивільного захисту, місцевими органами державного санітарно-епідемічного нагляду.

Захисні споруди в мирний час можуть використовуватись для господарських потреб і обслуговування населення у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-5 та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 253 «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб», при цьому:

- захисні споруди АЕС і в 30-кілометровій зоні від АЕС, а також на хімічно небезпечних об'єктах в мирний час повинні утримуватись у постійній готовності до прийняття персоналу, який укривається і не можуть використовуватись для інших потреб.

Відповідальність за підтримання захисних споруд в готовності несуть керівники об'єктів промислового, сільськогосподарського виробництв, організацій і установ, незалежно від форм власності і господарювання, вони забезпечуєть можливість приведення їх у готовність до використання за призначенням у строк, що не перевищує 12 годин.

При експлуатації захисних споруд у мирний час повинні бути збережені:

- захисні властивості як споруди в цілому, так і окремих її елементів: входів і аварійних виходів, захисно-герметичних і герметичних дверей і ставень, противибухових пристроїв;

- герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;

- робочий стан інженерно-технічного обладнання і можливість переводу його в будь-який час на експлуатацію в будь якому режимі.

В захисних спорудах забороняється перепланування приміщень, улаштування отворів або прорізів в огороджувальних конструкціях і не передбачений проектом демонтаж обладнання.

У захисних спорудах в мирний час, за вище викладених умов, можуть функціонувати:

-санітарно-обмивочні приміщення; гардеробні для верхньої особистої та робочої одежі з душовими і умивальниками;

- приміщення культурного обслуговування: кабінети психологічної розгрузки, та класи для навчальних занять, кімнати відпочинку та занять в кружках;

- приміщення для чергових служб-електриків, зв'язкових, слюсарів, газовиків і інших ремонтних бригад;

- приміщення торгівлі, зали для їдалень, буфетів, магазинів і та інші;

- зали для спортивних занять, гральних автоматів, тирів та інших;

- приміщення побутового обслуговування населення: будинки побуту, ательє, майстерні, приймальні пункти, фотостудії, майстерні ЖЕК;

- опорні пункти охорони громадського порядку: приміщення міліції, чергових добровільних народних дружин;

- складські приміщення для збереження негорючих матеріалів, обладнані автоматизованою системою пожежогасіння.

Приміщення звільняється від техніки та майна протягом не більш як восьми годин у разі проведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням.

VІ. Організація заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1473-р (із змінами), з метою встановлення єдиного підходу до організації підготовки та проведення технічної інвентаризації захисних споруд, наказом МНС України від 10.06.2009 № 390 (із змінами на підставі наказу МНС від 13.08.2010 № 659), були затверджені рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО (ЦЗ).

Згідно цих рекомендацій технічна інвентаризація захисних споруд проводиться:

- Планова – за рішенням КМУ під час проведення періодичної інвентаризації фонду захисних споруд або окремих його складових (як правило, один раз в п’ять років);

- Позапланова (при необхідності);

- Після прийняття в експлуатацію завершеного будівництва захисної споруди;

4)  Після завершення капітального ремонту або реконструкції захисної   споруди;

5)     У разі зміни власника (балансоутримувача) захисної споруди, чи форми власності.

Технічна інвентаризації захисної споруди, як об’єкта нерухомого майна, проводиться фахівцями бюро технічної інвентаризації за зверненням замовника відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24.05.2001 № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773 (із змінами внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 01.06.2010 № 167).

Проведення технічної інвентаризації перевірки стану, утримання, експлуатації та використання захисних споруд, а також визначення рівня їх готовності до використання за призначенням (відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затверджено наказом МНС України від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за №1180/13054).

За результатами технічної інвентаризації на підприємстві на кожну захисну споруду повинні бути оформленні (уточнені) наступні документи:

- Акт технічної інвентаризації захисної споруди;

- Облікова картка на захисну споруду;

- Паспорт захисної споруди.

Оформлення результатів технічної інвентаризації захисних споруд проводиться поетапно згідно з вимогами Наказу МНС України від 10.09.2009 №390 (із змінами на підставі наказу МНС від 13.08.2010 № 659).

Вимоги постанов Кабінету Міністрів України, наказів МНС, Держкомбуду, Міністерства з питань житлово-комунального господарства про утримання і порядок інвентаризації захисних споруд в мирний час викладені в електронному вигляді на компакт - диску, що додається (для зручності опрацювання робочих документів в паперовому вигляді).

- Нормативно - правові документи

1. Закон України «Про цивільну оборону України» від 03.02.1993 № 2974.

2. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 № 1809.

3. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 № 1859.

4. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»  від 09.02.2001 №80.

5. Защитные сооружения гражданской обороны. ДБН В 2.2.5-97 Киев-1998.

6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений ГО и их содержания ДБН А.3.1.-9-2000 Госстрах Украины, Киев 2000г.

7. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (Цивільної оборони) ДБН В.1.2-4-2006 Мінбуду України Київ 2006.

8. Постанова КМУ від 08.04.1999 № 567 «Про затвердження інструкції про порядок списання не придатних захисних споруд ЦО».

9. Наказ МНС України від 10.06.2009 № 390 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО (ЦЗ) .

10. Наказ МНС України від 25.08.2009 № 582 «Про затвердження форми Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд ЦО (ЦЗ)».

11. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».

12. Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653 «Про затвердження інструкції щодо утримання захисних споруд ЦО в мирний час».

13. Постанова КМУ від 25.03.2009 № 253 «Про затвердження Порядку використання захисних споруд ЦЗ(ЦО)  для господарських, культурних та побутових потреб».

14. Наказ МНС України від 08.08.2005 № 125 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд ЦО в мирний час».

15. Наказ МНС України  від 21.12.2009 № 868/613 «Про затвердження правил обстеження технічного стану захисних споруд ЦЗ (ЦО).

16.  Наказ МНС України  від 01.06.2010 № 167 «Про затвердження змін до інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».

17.Розорядження Кабінету Міністрів України №1437-р від 26 листопада 2008р. «Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд Цивільної оборони (Цивільного захисту).

18. Наказ МНС України № 1026 від 01.08.2012, «Про реалізацію рішень Колегії МНС України від 24 липня 2012 року № 19-30.

19. Рішення колегії МНС України від 24 липня 2012 року № 20 «Про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд Цивільного захисту( Цивільної оборони).

- Література

1. А.І. Губський Цивільна оборона. Міністерство освіти, 1995р.

2. Ю.Ю. Канмерер Защитные сооружения гражданской обороны. Москва энергоиздат 1985.

3. Н.С. Николаев, И.М. Дмитриев. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса Москва ВО «Агропромиздат» 1990.

4. Методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій. Київ-1997.